Załącznik nr 1 do umowy nr .................. z dnia  ................2016r.

Katowice, 09.05.2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  NA

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI 
PRZY UL. SŁUPSKIEJ 22 W KATOWICACH

I. PRZEDMIOT UMOWY:

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji wraz 
z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słupskiej 22 w Katowicach. 
Budynek usytuowany jest na działce nr 14/69,karta mapy 69; obręb: Dz. Ligota ; jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice; własność Gmina Katowice, władającym jest Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Katowicach; administrowany przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 5 z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 2d 
w Katowicach.

Podstawowe dane budynku:

Budynek mieszkalny wybudowany w 1958 roku.

Kubatura - 3 618,72 m3

Powierzchnia zabudowy 226, m2

wysokość budynku ~ 15.30 m

Nieruchomość klatkowa przy ul. Słupskiej 20, 22, 24 o zróżnicowanym statusie własnościowym (wspólnoty mieszkaniowe i gmina) jest w części (segmenty skrajne nr 20, 24) po przeprowadzonej termomodernizacji. Segment środkowy nr 22 nie spełnia warunków ochrony cieplnej, wymaga zastosowania dodatkowej izolacji cieplnej. Straty ciepła w budynku wynikają ze stosowanej w latach 50-tych technologii budowy. Budynek wymaga także ujednolicenia kolorystyki i wystroju architektonicznego z przyległymi segmentami nr 20 i 24.

Budynek w całości jest podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje mieszkalne, piwnice oraz poddasze - strych.

Budynek ma konstrukcję żelbetową, fundamenty żelbetowe, ściany prefabrykowane i wielkoblokowe, dach z płyt żelbetowych kryty papą, schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod-kan, elektryczną, gazową, co, domofon.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | TEMAT OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. SŁUPSKIEJ 22 W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WRAZ Z ROBORAMI TOWARZYSZĄCYMI |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | RAZEM A + B + C + D |

Zakres przewidzianych robót budowlanych:

- termomodernizacja - docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych do wymaganych przepisami parametrów , izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, wymiana parapetów, uzupełnienie gzymsów i opierzeń, wymiana ściennych napowietrzaków podparapetowych w kuchniach. (wykonanie termomodernizacji elewacji metodą lekką mokrą przy użyciu styropianu, ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną) , naprawa spękań i ubytków tynku, uzupełnienie okienek piwnicznych i na poddaszu.

- remont dachu - wymiana pokrycia dachu,  uzupełnienie tynków oraz opierzeń na kominach, wymiana wyłazu dachowego (docieplenie i spełnienie warunków ppoż. EI30), wymiana obróbek blacharskich i rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, wymiana instalacji odgromowej, ocieplenie stropu nad klatką schodową,

- remont wejścia do budynku - remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi oraz podestu z wycieraczką,  
wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, wymiana kasety domofonu.

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

PROJEKT POWINIEN ZAWIERAĆ:

- Inwentaryzacje budowlaną

- Ocenę stanu technicznego

- Opis techniczny

- Obliczenia konstrukcyjne

- Obliczenia cieplne przegród

- Charakterystykę energetyczną

- Plan BIOZ ( jeżeli będzie wymagany)

- Rysunki budowlane

- Rysunki wykonawcze

W projekcie należy uwzględnić kolorystykę i technologię wykonania termomodernizacji w przyległch budynkach przy ul. Słupskiej 20, 24 (projekt dostępny do wglądu - Akces Biuro Nieruchomości Sp. z o.o. Administracja Ligota ul. Świdnicka 38 Katowice).

INWENTARYZACJA  BUDOWLANA

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin, wykonanie pomiarów z natury, wykonanie rysunków - widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji w zakresie koniecznym dla opracowania dokumentacji technicznej, wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, dotyczy szczególnie zarysowań i spękań ścian, zamontowanych urządzeń na elewacjach np. anteny, oprawy lamp, napowietrzaki, (załączyć aktualne kolorowe zdjęcia do wszystkich egzemplarzy projektu)

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów 
i warunków technicznych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej,

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie inwentaryzacji i oględzin, sporządzić ocenę techniczną budynku w celu określenia konieczności wykonania dodatkowych robót zabezpieczających i towarzyszących z uwzględnieniem technologicznych uwarunkowań realizacji i oceny racjonalności nakładów. W ocenie należy uwzględnić pęknięcia, zarysowania, odspojenia tynków od konstrukcji, wentylację pomieszczeń kuchennych, ściany fundamentowe, ściany piwnic, dylatacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, wyłaz dachowy, nadproża okien i drzwi, stan stolarki, izolacje przeciwwilgociowe ścian zewnętrznych, instalację odgromową, teletechniczną oraz oświetleniową. W razie konieczności odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania, inwentaryzację i ocenę techniczną należy przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu projektu.

OPIS TECHNICZNY

- Opis techniczny dla stanu projektowanego części  budowlanej. W opisie technicznym ująć

spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno - prawną, oświadczenia    
             projektantów i osób sprawdzających.

- Opis techniczny stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów 
i warunków technicznych.

- Opis projektowanego zabezpieczenia i naprawy tynków na podstawie opracowanej oceny technicznej.

- Opis sposobu wykonania naprawy lub wymiany pokrycia dachowego (z uwzględnieniem oceny stanu technicznego).

- Opis sposobu remontu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapu oraz obróbek dylatacyjnych.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji przy użyciu styropianu metodą mokrą.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji dachu poprzez ocieplenie stropu poddasza (poddasze - strych użytkowany wełną mineralną, ocieplenie od wewnątrz stropu nad klatka schodową pianką poliuretanową).

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajami zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti.

- Opis wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia ścian fundamentowych budynku.

- Opis wymiany instalacji odgromowej.

- Opis sposobu remontu wejścia: podestu z wycieraczką, daszku nad wejściem do budynku, wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ścian, wymiany opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG uzyskanych we własnym zakresie dla projektowanych ewentualnych napraw nadproży, spękań ścian i ubytków tynku,

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród.

Ocieplenie ścian elewacyjnych należy przyjąć jako wykonane ze styropianu metodą lekką mokrą 
z wykończeniem mineralnym tynkiem cienkowarstwowym. Ściany fundamentowe budynku znajdujące się 
w gruncie należy ocieplić styropianem ekstrudowanym. i wykonać cokół analogicznie jak w budynkach przyległych. Przyjąć ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej oraz dachu nad klatką schodową od wewnątrz z pianki poliuretanowej.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznego ścian fundamentowych oraz dla ocieplenia stropu poddasza i dachu nad klatką schodową.

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

RYSUNKI BUDOWLANE

W projekcie należy:

- Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1:50 z pełnym wymiarowaniem obejmujące rzuty kondygnacji wraz 
z przekrojami podłużnym i poprzecznym oraz wszystkie widoki elewacji z uwzględnieniem elementów podlegających wymianie.

- Sporządzić na podstawie obliczeń cieplnych przegród projekt termomodernizacji elewacji przy użyciu styropianu metodą lekko mokrą z zastosowaniem tynku mineralnego cienkowarstwowego z dodatkiem środków przeciw rozwojowi glonów i porostów.
- Sporządzić rysunki elewacji z zaznaczeniem wszystkich elementów projektowanych i wymienianych oraz remontowanych (obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, przewidzieć jako wykonane z blachy ocynkowanej

a parapety z blachy stalowej powlekanej z zastosowaniem końcówek z PCV).

- Sporządzić rysunki konstrukcyjne wzmocnienia oraz kotwienia spękań ścian.

- Sporządzić projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych na widokach poszczególnych elewacji uszczegółowić w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów. W projekcie należy uwzględnić kolorystykę dopasowując ją do istniejącej kolorystyki budynków przyległych tworzących całość obiektu wieloklatkowego.

- Przewidzieć ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną, układaną na stropie. (Rozwiązanie sposobu ocieplenia stropu poddasza należy przyjąć po obliczeniach cieplnych przegród wybierając rozwiązanie z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego za uzasadnione).

- W rozwiązaniu ocieplenia stropu nad klatką schodową ( pianką poliuretanową ) należy uwzględnić wymianę wyłazu dachowego o min. wymiarach 80 cm x 80 cm (EI 30) wraz z klamrą trwale zamontowaną w konstrukcji ( lub remont istniejącej) oraz rozwiązanie wentylacji grawitacyjnej klatki schodowej (nawiewniki i montaż kominka wentylacyjnego w stropie).

- W ociepleniu elewacji należy przewidzieć wymianę kratek nawiewników z żaluzjami pod oknami w kuchni.

- W zakresie remontu dachu należy przewidzieć remont istniejących kominów wraz z ich dociepleniem 
i wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym oraz malowaniem.

- Przewidzieć zabezpieczenie ścian fundamentowych izolacją przeciwwilgociową i termiczną, zabezpieczenie otworów wsypu na węgiel i okienek piwnicznych, oraz wykończenia cokołu i opaski żwirowej przy ścianach wokół budynku.

- W rozwiązaniu remontu wejścia uwzględnić należy: wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (nr policyjny, oprawy lamp nad wejściem, oprawa lampy oświetleniowa od strony południowej - zastosować oprawy energooszczędne załączane wyłącznikiem zmierzchowym), remont daszku oraz podestu
z wycieraczką przy wejściu, wykonanie opaski żwirowej przy ścianach zewnętrznych.

- Przewidzieć wymianę instalacji odgromowej.

RYSUNKI WYKONAWCZE

- Sporządzić rysunki rozwiązań detali dotyczących przede wszystkim:

- elementów wzmocnień, uzupełnień spękań i rys ścian przed montażem docieplenia

- technologii mocowania docieplenia do konstrukcji budynku

- ocieplenia i zabezpieczenia wyłazu dachowego

- ocieplenia stropu klatki schodowej

- wentylacji klatki schodowej oraz nawiewników podokiennych

- montażu obróbek blacharskich na gzymsie dachowym

- opaski żwirowej wraz z odwodnieniem i izolacją

Przedstawić szczegóły wykonawcze dla wszystkich rozwiązań projektowych.

Rysunki wykonawcze należy sporządzić z zestawieniami i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami ze szczegółami wykonawczymi montażu.

Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania 
w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

Ad B. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.Nr 130 poz.1389). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych                    w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót,         z rozbiórkami i demontażami podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. C. KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389).

Przyjąć średnie ceny materiałów wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% i zysk 8% od R i S,

stawka roboczogodziny 13.00 zł.

W kosztorysie robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- zestawienie materiałów

- tabele elementów scalonych

Ad. D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych          z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Projektant zakupi mapę zasadniczą w celu wrysowania obiektu przeznaczonego do remontu.

2. ZAKUP MAPY EWIDENCYJNEJ

Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną dla działek obejmujących teren planowanej inwestycji oraz działek sąsiednich.

3. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości - Zakład Zieleni Miejskiej, MZUiM, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, wszelkie decyzje, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.

Wykonawca ma sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystąpienia do robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej.

WYMAGANIA OGÓLNE:

1.  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy wykonać w oparciu o:

- Zalecenia zawarte w ocenie technicznej.

- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,   z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów  budowlanych i terenów Dz. U.  nr 80  z 2006 r., poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004,  poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

2.  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy opracować  zgodnie z wymogami  określonymi w art.34 ust. 6 pkt 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118,              z późniejszymi zmianami  i Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, Poz. 690 z  późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

3.  Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20,  ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności  z przepisami, w tym  techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

4.  Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

5.  Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa   i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

6. Do dokumentacji technicznej należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W przypadku podania nazwy producenta, należy również podać nazwę producenta materiału lub urządzenia równoważnego wraz z parametrami technicznymi.

7.  Rysunki wykonawcze oraz przedmiar robót powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany               w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku.

8.  Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech  technicznych           i  jakościowych z zastosowaniem  Polskich Norm przenoszących  europejskie normy zharmonizowane.

W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych  rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać  uczciwą  konkurencję.

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia,  który nie będzie podlegał zwrotowi.

10.Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

11.Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez  Wykonawcę do  projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4 umowy.

12.Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia i odstępstwa wymagane prawem, sporządzić  wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystąpienia do robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

13. Kompletna dokumentacja techniczna powinna składać się z:

Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej

w ilości 6 egzemplarzy,  z których 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę  formatu   
       A – 4, w sposób  introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu,

- przedmiaru robót  w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku 
       w ilości  3 egzemplarzy,

- przedmiaru robót  z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku 
       w ilości  3 egzemplarzy,

- kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sporządzonej w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy,

w wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości  2 egzemplarze na nośniku elektronicznym
      w dwóch wariantach:

  - w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego w wersji z rozszerzeniem ath.

  - w wersji plików pdf.

Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         ..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                         (podpis i pieczęci)