Załącznik nr 1 do umowy ...........................................

z dnia...............................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ                                                                                      		                                             NA  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU  MIESZKALNYM WRAZ Z  ROBOTAMI 		            TOWARZYSZĄCYMI   PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6 W KATOWICACH ORAZ PEŁNIENIE                                                               				KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO

PRZEDMIOTEM UMOWY jest:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych polegających na:

- dobudowie przewodów kominowych,

- przełożeniu głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku (przebudowa przyłącza gazu),

- przebudowie instalacji gazowej,

- wykonaniu etażowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- rekonstrukcji klatki schodowej,

- wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku  przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Katowicach.

- Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego.

Opracowanie dotyczy robót budowlanych w nieruchomości znajdującej się na działce nr 61/2; karta mapy 58;                        obręb: Dz. Bogucice-Zawodzie; 0002, jednostka ewidencyjna: M. Katowice; własność: Gmina Katowice, władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Kubatura budynku wynosi 1 944  m³.

Budynek mieszkalny powstał ok. 1910r., znajduje się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej o układzie nośnym mieszanym. Budynek IV kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne usytuowane w pionie, po jednym lokalu mieszkalnym na kondygnacji.  Budynek wyposażony jest  w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową i elektryczną oraz ogrzewanie c.o węglowe, c.o gazowe, trzony kuchenne i piece kaflowe elektryczne. Lokal mieszkalny nr 1 wyposażony jest w ogrzewanie c.o węglowe, którego kocioł znajduje się w piwnicy, gdzie brak jest wentylacji i brak nawiewu zewnętrznego, w łazience PG. Lokal mieszkalny nr 2 wyposażony jest  w ogrzewanie c.o gazowe bez wkładu kwasoodpornego oraz bez nawiewu z zewnątrz tzw. „Z”, w pokoju kominek, w łazience PG podłączony razem z PG mieszkania nr 4. Lokal mieszkalny nr 3 ogrzewany jest piecami kaflowymi z grzałkami elektrycznymi, do przygotowania cwu służy przepływowy elektryczny ogrzewacz wody. Lokal mieszkalny nr 4 ogrzewany jest piecami kaflowymi z grzałkami elektrycznymi, w kuchni postawiony jest trzon kuchenny, w łazience PG podłączony razem z PG mieszkania nr 2, na strychu po byłym mieszkaniu stoi trzon kuchenny. Stolarka okienna w budynku od strony ulicy drewniana (okna skrzynkowe) od strony podwórza PCV, w której stwierdzono brak nawietrzaków okiennych. Klatka schodowa ma widoczne zabrudzenia powłok malarskich, zarysowania i ubytki tynku, stolarka okienna jednoramowa drewniana z kolorowymi wstawkami szyb, drzwi od strony podwórza stalowe, widoczne ślady korozji. Ściany na klatce schodowej od strony frontu i podwórza zawilgocone, zmurszały tynk. Elewacja od frontu ma widoczne zawilgocenie, zabrudzenie powłok malarskich, stopień  przy drzwiach wejściowych jest spękany.

Instalacja gazowa rozprowadzona jest głównym pionem na klatce schodowej wraz z gazomierzami. Główny zawór gazu, starego typu, znajduje się w piwnicy lokatorskiej, przynależnej do mieszkania nr 2.

Inwentaryzacja kominiarska z dołączonym szkicem przewodów kominowych przeprowadzona w dniu 11.03.2016r. wykazała ww. nieprawidłowości polegające m.in. na braku przewodów wentylacyjnych, spalinowych oraz nieprawidłowości  w podłączeniach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO :

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na:

- Likwidację centralnego ogrzewania węglowego w piwnicy, które obsługuje mieszkanie nr 1.

- Dobudowę brakujących przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych w mieszkaniach dla pomieszczeń kuchni i łazienek.

- Wykonanie ław kominiarskich, stopni dachowych (jeżeli zachodzi taka konieczność), wykonanie obróbek blacharskich.

- Wymianę kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i łazienki wraz z robotami towarzyszącymi.

- Usunięcie  nieprawidłowości  w podłączeniach.

- Montaż brakujących nawiewników ciśnieniowych w stolarce okiennej w mieszkaniach i na klatce schodowej.

- Rozbiórkę pieców kaflowych pokojowych, kuchennych. Rozbiórka istniejących fundamentów po piecach kaflowych.

- Zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach  wraz z naprawą tynków na ścianie kominowej i malowaniem.

- Uzupełnienie podłóg po zlikwidowanych piecach  i wymiana wykładzin podłogowych, paneli.

- Demontaż pieców PG, bojlerów elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi.

- Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, w piwnicy, na strychu i na dachu związanych z dobudową brakujących przewodów kominowych (zaprojektowanie fundamentów pod przewody kominowe w piwnicy, przejścia projektowanych przewodów przez stropy, wzmocnienie i uzupełnienie stropów, na których są oparte nowo projektowane przewody, przełożenie istniejących instalacji kolidujących z dobudową przewodów, konieczne roboty wykończeniowe: uzupełnienie tynków, malowania i okładziny ścian, izolacji podłoży, konstrukcji dachu z pokryciem i obróbkami blacharskimi itd.).

- Naprawę spękań i tynków na ścianach klatki schodowej, remont  posadzek, stopni, balustrady.

- Wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

- Wymianę drzwi  od strony podwórza wraz z robotami towarzyszącymi.

- Naprawę drzwi wejściowych do budynku wraz z wymianą lub remontem stopnia.

- Wymianę drzwi do piwnicy wraz z robotami towarzyszącymi.

- Rekonstrukcję klatki schodowej. Naprawa, remont strychu.

- Piwnica-  wykonanie osuszenia ścian piwnicznych (zewnętrznych i wewnętrznych), wykonanie izolacji pionowej , uzupełnienie i naprawa tynków, malowanie, remont schodów, posadzek, malowanie drzwi z boksów piwnicznych,

- Naprawę i remont elewacji do wysokości pierwszego piętra z malowaniem.

- Wykonanie powłoki anty-graffiti na wysokość parteru budynku.

- Przebudowę instalacji gazowej polegającą na zaprojektowaniu indywidualnych kotłów gazowych dwufunkcyjnych oraz zabudowę liczników gazowych na klatce schodowej do wnęk ściennych z drzwiczkami.

- Przebudowę głównego zaworu gazowego z piwnicy lokatorskiej na elewację, preferowana szafka podtynkowa, wymagane uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- Budowę etażowych instalacji centralnego ogrzewania.

- Budowę etażowych instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Aranżację klatki schodowej, elewacji (wizualizacja w kolorze).

- Wymianę wewnętrznych linii zasilających.

- Wymianę tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach.

- Wymianę instalacji oświetlenia w klatce schodowej i w piwnicach i na elewacji.

- Wymianę instalacji domofonowej.

- Wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej.

- Wykonanie rurażu dla instalacji teletechnicznych istniejących i nowych.

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| 1) | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6 W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE: DOBUDOWY PRZEWODÓW KOMINOWYCH, REKONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ, WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH, PRZEBUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ I WYPROWADZENIE GŁÓWNEGO ZAWORU GAZU NA ZEWNĄTRZ PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6 W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | RAZEM 1) : A + B + C + D |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ TECHNICZNA |

Ad. 1) DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Ad. A. ROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI.

1. Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacją fotograficzną.

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności: elewacji, klatki schodowej, strychu, piwnicy, dachu (konstrukcji , pokrycia), kominów,  stropów,

- dokonanie oględzin wszystkich mieszkań: łazienek, kuchni, pokoi, stolarki okiennej, poddasza, przewodów kominowych, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej wraz z urządzeniami i rodzajem ogrzewania,

- dokonanie oględzin stolarki okiennej na klatce schodowej, drzwi wejściowych i drzwi od strony podwórza, drzwi do piwnicy,

- inwentaryzację instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- wykonanie inwentaryzacji instalacji na poziomie piwnic oraz przyłączy w celu opracowania dokumentacji,

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury, wykonanie inwentaryzacji w formie graficznej i opisowej,

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                i warunków technicznych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami , w szczególności okien, cokołu elewacji                        z powstałymi  zniszczeniami (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu), zdjęcia lokali mieszkalnych z lokalizacją istniejących kominów oraz urządzeń grzewczo-kominowych i stanu wykończenia wszystkich pomieszczeń (sporządzić inwentaryzację stanu wykończeń ww. pomieszczeń w formie opisowej), klatki schodowej, piwnicy, dachu itd.  ( załączyć  kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu),

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50  -rzuty wszystkich kondygnacji( piwnicy, parteru, wszystkich kondygnacji, przestrzeni stropodachu, dachu) przekroje: podłużny i poprzeczny  przez klatkę schodową ,rysunki wszystkich elewacji , przekroje pomieszczeń w poszczególnych lokalach mieszkalnych z lokalizacją istniejących kominów oraz urządzeń (rzuty i przekroje) rozwinięcie przewodów kominowych, stropy (rzuty i przekroje), konstrukcja dachu (rzuty i przekroje),

Dobudowa brakujących przewodów we wszystkich mieszkaniach ma wynikać z wykonanej inwentaryzacji budowlanej, instalacyjnej i opinii kominiarskiej. Przy dobudowie brakujących przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych i piwnic należy wykorzystać istniejące przewody. Dobudowa brakujących przewodów kominowych ma zostać dostosowana            do stanu aktualnego użytkowania przez lokatorów  urządzeń znajdujących się w lokalach.

Zamawiający posiada inwentaryzację kominiarską z szkicem przewodów kominowych, którą należy wykorzystać w opracowaniu. Po szczegółowym sprawdzeniu i uporządkowaniu występujących kanałów należy przewidzieć ich dobudowę do poszczególnych lokali na wszystkich kondygnacjach w budynku (przyjąć rozwiązania projektowe pozwalające                        na jak najmniejszą ingerencję w lokale mieszkalne z uwzględnieniem rodzaju stropów).

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny.

Inwentaryzację budowlaną należy wykonać po dokonaniu oględzin i odkrywek wykonanych przez Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

Koncepcję dobudowy przewodów kominowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z użytkownikami lokali mieszkalnych.

2.Ocena stanu technicznego.

Wykonać ocenę stanu technicznego budynku, wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- ścian zewnętrznych piwnicznych i fundamentowych,

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących się w gruncie,

- klatki schodowej (sufitów, ścian, stropów, tynków, spoczników, posadzek oraz biegów schodowych, balustrad przy schodach itd.), strychu, piwnic,  elewacji,

- łazienek, kuchni, pokoi,

- stolarki okiennej na klatce schodowej i w mieszkaniach,

- drzwi wejściowych, drzwi od strony podwórza, drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych,

- dachu (konstrukcji, pokrycia itd.),

- stropów (konstrukcji, wykończenia itd.),

- kominów,

- instalacji elektrycznej, teletechnicznej, gaz itd.

Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu w oparciu o wykonaną inwentaryzację budowlaną w celu wykonania dobudowy nowych brakujących przewodów kominowych.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Na podstawie zaleceń zawartych w inwentaryzacji kominiarskiej oraz ocenie stanu technicznego należy przy opracowaniu projektu uwzględnić dobudowę przewodów kominowych (wentylacyjne, spalinowe), remont istniejących przewodów oraz wzmocnienie stropów (zgodnie z oceną stanu technicznego), przejścia przez stropy, uzupełnienie konstrukcji dachu itd. Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz instalacji budynku należy przedstawić w formie opisowej.

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

1. Opis techniczny dla części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). Projekt powinien zawierać część opisowa oraz część rysunkową.  W opracowaniu należy ująć opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania prac remontowych w tym wszystkich robót towarzyszących. W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno-prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                     i warunków technicznych.

- Opis sposobu napraw występujących uszkodzeń konstrukcyjnych w oparciu o zalecenia zawarte  w ocenie stanu technicznego.

- Opis likwidacji centralnego ogrzewania węglowego w piwnicy, które obsługuje mieszkanie nr 1.

- Opis wykonania dobudowy przewodów kominowych. Przy dobudowie brakujących przewodów kominowych wykorzystać istniejące wolne przewody dla wentylacji piwnic.

- Opis wzmocnienia stropów, na których oparte będą nowo projektowane przewody oraz stropów przez które będą przechodziły przewody kominowe w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis wykonania fundamentów lub wsporników pod nowe przewody kominowe.

- Określenie zakresu prac związanych z dobudową przewodów kominowych sposobu wykończenia, rozwiązania przejść przez stropy oraz dach , naprawy pokrycia dachu, wykonania obróbek blacharskich na kominach, wykonania czap kominowych, remontu uszkodzonych głowic kominowych, wykonania stopni dachowych itd.

- Opis montażu nawiewników ciśnieniowych w mieszkaniach i na klatce schodowej.

- Opis robót odtworzeniowych - naprawa  elementów wykończenia podłóg i ścian w mieszkaniach po dobudowie przewodów i likwidacji  bojlerów, piecy PG (wykładzina, płytki, panele, izolacja podłoży, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie płytek ściennych itp.).

- Określenie zakresu prac związanych z dobudową przewodów kominowych wraz z koniecznymi rozwiązaniami projektowymi i likwidacją piecy kaflowych, piecy PG, likwidacją podgrzewaczy elektrycznych, przełożenie istniejących instalacji, konieczne roboty wykończeniowe tz: uzupełnienie i naprawa tynków, malowania i okładzin ścian , podłoży i wykładzin podłogowych , uzupełnienia podłóg itd.

- Opis remontu i kolorystyki klatki schodowej z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Przedstawienie szczegółów wykonawczych przyjętego systemu osuszenia ścian piwnicznych (zewnętrznych i wewnętrznych). Opis wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian.

- Opis remontu strychu, piwnicy z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

- Opis naprawy drzwi wejściowych do budynku wraz z wymianą lub remontem stopnia.

- Opis wymiany drzwi od strony podwórza, drzwi do piwnicy wraz z ościeżnicą oraz robotami towarzyszącymi.

- Opis naprawy i remontu elewacji frontowej do wysokości pierwszego piętra z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb. Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti.

- Opis robót instalacyjnych wynikających z dobudowy kominów (zmiana usytuowania urządzeń, zmiana trasy instalacji, które będą kolidowały z dobudową kominów i wzmocnieniem stropów  itd).

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty budowlane towarzyszące m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian w lokalach, roboty na elewacji itp.

2. Opis techniczny dla części instalacji sanitarnych:

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych przebudowy instalacji gazowej i budowy centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych.

- Wykonawca wystąpi o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej oraz przebudowy przyłącza gazowego w celu wyprowadzenia głównego zaworu gazu na zewnątrz.

- Zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej z indywidualnych dwufunkcyjnych kotłów gazowych.

- Opis podstawy i przedstawienie doboru przewodów powietrzno-spalinowych, preferowany system zbiorczy.

- Zaprojektowanie przebudowy instalacji gazu dla potrzeb podłączenia dwufunkcyjnych kotłów oraz kuchenek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis wykonania przebudowy instalacji gazowej, wyprowadzenia głównego zaworu na zewnątrz budynku.

- Opis usytuowania gazomierzy we wnękach ściennych lub szafkach podtynkowych na klatce schodowej.

- W opisie zestawić wartości przyjętych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród.

- Opis projektowanej instalacji centralnej ciepłej wody dla istniejących mieszkań.

- Dołączyć założenia doboru mocy na potrzeby centralnej ciepłej wody.

- Opis wytycznych dotyczących prób i odbiorów instalacji.

- Zamieścić wytyczne dla branż: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej (w tym dla automatyki i sterowania) oraz pozostałych instalacji projektowanych.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów dla wszystkich projektowanych instalacji  (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych c.o.).

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- W jednym egzemplarzu projektu załączyć uproszczone obliczenia obciążenia cieplnego  (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych c.o.).

3. Opis techniczny dla części instalacji elektrycznej:

- Wykonać bilans mocy elektrycznej wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru mocy.

- Zastosować przewody miedziane wlz, do tablic w mieszkaniach przewody pięciożyłowe (dwie żyły rezerwowe).

- Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie

- urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

- W mieszkaniach nowe tablice posadowić w miejscu istniejących lub w pobliżu, nie przewidujemy wymiany instalacji w mieszkaniach.

- Do oświetlenia klatek, korytarzy, komunikacji w piwnicach zastosować oprawy z czujnikiem ruchu a na elewacji zastosować oprawy z wyłącznikiem zmierzchowym.

- Przed wejściem do budynku zastosować oprawę z wbudowanym wyłącznikiem zmierzchowym.

- Przewidzieć wymianę  przycisków dzwonkowych do mieszkań.

- Ująć przebudowę istniejącej instalacji w mieszkaniach kolidującej z proj. kanałami wentylacyjnymi.

- Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym do każdego mieszkania.

- Instalację antenową zaprojektować w topologii gwiazdy. Do każdego mieszkania wprowadzić dwa przewody zakończone gniazdem natynkowym. Wszystkie urządzenia umieścić w obudowie metalowej zabudowanej na ostatniej kondygnacji. Przewody do anten zastosować odporne na warunki atmosferyczne. Anteny telewizji naziemnej i satelitarnej zamontować  na niezależnym  maszcie.

- Istniejące instalacje teletechniczne prowadzone po ścianie zdemontować i ułożyć w rurach pod tynkiem.

- Ująć dodatkowe, rezerwowe rury ochronne dla nieokreślonych instalacji niskoprądowych biegnące od piwnic                  do mieszkań.

Część rysunkowa.

- Rysunki budowlane należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych w podstawowej skali 1:50, m.in.

rzuty  i przekroje przez klatki schodowe,  rysunki  elewacji z zaznaczeniem elementów  podległych remontowi,  rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne - wzmocnionych stropów , przedstawić układ konstrukcyjny stropów (oparcie i układ belek), pomieszczeń z dobudowanymi przewodami kominowymi miejsca ich podłączenia do przewodów kominowych                        z zaznaczeniem lokalizacji urządzeń grzewczo-kominowych, rzut dachu  z zaznaczeniem dobudowanych przewodów,

- Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne przejścia kominów przez stropy, dach, rzuty, przekroje podłużne                        i poprzeczne - wzmocnionych stropów, przedstawić układ konstrukcyjny stropów (oparcie i układ belek), pomieszczeń z dobudowanymi przewodami kominowymi z zaznaczeniem lokalizacji pieców c.o etażowego  gazowego itd., miejsca ich podłączenia do przewodów kominowych,

- rozwinięcia pionów spalinowych i wentylacyjnych,

- widoki elewacji z projektowanymi kominami.

- zamieścić rysunki (rzuty) obrazujące przebieg instalacji oraz lokalizację podstawowych urządzeń z podaniem materiałów i średnic przewodów oraz podstawowych parametrów zaprojektowanych urządzeń.

- Projekt kolorystyki klatki schodowej elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów.

- Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich itd.).

- Rysunek aksonometrii  instalacji gazowej.

- Rysunki aksonometrii instalacji wody ciepłej, wody zimnej, centralnego ogrzewania.

- Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje elektryczne występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń.

- Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na  oddzielnych

rysunkach w skali 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Część wykonawcza

Część wykonawcza projektu powinna zawierać rysunki wykonawcze ze szczegółami dla wszystkich zastosowanych rozwiązań  projektowych oraz zestawieniami materiałów, wykonane w sposób czytelny w podstawowej skali 1:50 z pełnym wymiarowaniem, rzuty i przekroje  z zaznaczeniem elementów  konstrukcyjnych podlegających wzmocnieniu lub wymianie  oraz przedstawienie szczegółów oparcia  elementów konstrukcyjnych i ich kotwienia.

Rysunki wykonawcze ze szczegółami zastosowanych rozwiązań należy sporządzić m.in. dla:

- przejścia projektowanych przewodów kominowych przez stropy, dach wraz ze wzmocnieniem stropów istniejących,  projektowanych fundamentów lub wsporników dla przewodów kominowych itp., rysunki konstrukcyjne stropów z tabelarycznym zestawieniem zbrojenia,

- z pełnym wymiarowaniem projektowanych przewodów kominowych- rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne, rozwinięcia,

- wzmocnienia elementów więźby dachowej związanej z budową przewodów kominowych,

- kominów ponad dachem , czap kominowych,

- montażu obróbek blacharskich,

- montażu nawiewników ciśnieniowych,

- montażu ław kominiarskich, stopni dachowych,

- okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz z sposobem osadzenia i zestawieniem ( rysunki warsztatowe, przekroje i sposób osadzenia) z parapetami,

- stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem ( rysunki warsztatowe, przekroje i sposób osadzenia),

- zestawienie elementów konstrukcyjnych,

- Szczegóły wykonawcze dla wszystkich rozwiązań projektowych wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i materiałowych, rzuty i przekroje szczegóły wykonawcze montażu.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową.

- Zamieścić rysunki (rzuty i przekroje) z rozmieszczeniem wszystkich elementów instalacji.

- Sporządzić rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.

- Przeprowadzić obliczenia hydrauliczne dla wyregulowania instalacji centralnego ogrzewania. Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy elementów regulacyjnych (jak np. zawory termostatyczne, podpionowe) i odcinających.

- Wykonać rysunek aksonometrii instalacji wodnej oraz instalacji gazu.

- Wykonać rysunek szczegółowy szafki gazomierzowej.

- Zamieścić szczegóły wykonania systemowego przewodu powietrzno-spalinowego (przekrój przez komin obrazujący jego poszczególne elementy).

- Rysunki szczegółowe rzutów instalacji c.o. oraz c.w.u.– zamieścić średnice i materiał przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń, przyjętą temperaturę

- Rysunki szczegółowe podejścia do grzejników ( przewidzieć od dołu od strony ściany).

- Na schematach instalacji  wyrysować szczegóły podłączenia do tablic i urządzeń wraz z opisami zastosowanych elementów instalacji.

Zestawienie materiałów i urządzeń:

- Wykonanie kompletnego zestawienia materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych (należy podać niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego)

- kolorystyki nowo projektowanych elementów

- Zestawienie stolarki okiennej, która nie spełnia wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła.

- Zestawienie stolarki drzwiowej.

- Dla instalacji zamieszczenie kompletnego zestawienia materiałów (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych).

Projektowane rozwiązania należy przedstawiać na bieżąco Zamawiającemu na cyklicznych naradach koordynacyjnych. Dobór materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

4. Obliczenia konstrukcyjne.

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie.

Obliczenia konstrukcyjne należy sporządzić dla  dobudowy przewodów kominowych z uwzględnieniem ingerencji                         w elementy konstrukcyjne budynku ( stropy, więźba).

5. BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną oraz wypis z rejestru gruntów dla działek obejmujących teren planowanej inwestycji oraz działek sąsiednich.

2. UZYSKANIE WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W celu sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem Wykonawca uzyska we własnym zakresie wyrys z miejscowego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. UZYSKANIE OPINII OUG

Wykonawca uzyska opinię OUG oraz opinię Wyższego Urzędu Górniczego do celów projektowych we własnym zakresie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

4. ZGODĘ NA WEJŚCIE I  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca uzyska (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie) zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek na wejście w teren.

Należy uzyskać zgodę właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich.

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

6. UZYSKANIE DECYZJI

Rozwiązania projektowe  podlegają uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków, które wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Do Wykonawcy należy wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o uzyskanie warunków technicznych wyprowadzenia głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku oraz uzyskanie zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem                                 i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ad.B.  PRZEDMIAR ROBÓT

Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw, ustalających szczegółowy opis, z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych elementów)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

W przedmiarze robót ująć wykonanie operatu geodezyjnego (geodezyjny pomiar powykonawczy).

Ad.C.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

--  część instalacji elektrycznych

--  część instalacji sanitarnych

Do opracowania należy dołączyć sumaryczne zestawienie wszystkich trzech działów.

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Przyjąć narzuty:

- Stawkę roboczogodziny = 13,00 zł/h.

- Zysk   Z = 8% do R + Kp (R), S + Kp (S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

Do opracowania należy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i tabelę elementów scalonych.

Do opracowania dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

Ad.D.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

--  część instalacji elektrycznych

--  część instalacji sanitarnych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

Ad. 2)  KOMPLEKSOWY  NADZÓR AUTORSKI

1. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1). Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

a)   stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową;

b)  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji   projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c)   dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

d)  dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

e)  czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu  budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę;

f)  dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które  spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;

g) sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

h) dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności  z dokumentacją projektową.

i)  sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie  zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

j)   niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

k)   sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

l)     udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

m)  udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów                 i konstrukcji,

n)  opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub  technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

2)   Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

a)   opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją 	  	projektową,

b)   prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii             	    i decyzji;

c) wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego  	dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia 	istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

d) przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności 	ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 	co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami;

2)  Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający  NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub  NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań  	zamiennych ze względu na:

- brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

- zmiany obowiązującego prawa;

- pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii,

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu)             na następujących warunkach:

  - Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o:

1. Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego, uzgodnieniach itd.

2. Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2016r., poz. 290 tekst jednolity).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami).

4. Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r., z późniejszymi zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r., poz. 563).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

10. Ustawy z dnia 09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157)

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999, nr 43)

13. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012r., poz. 962).

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikacje techniczne wykonani  i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku w branży budowlanej, branży instalacji  i sieci sanitarnych oraz branży elektrycznej.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów i urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinien przewidzieć obsługę geodezyjną (tyczenie geodezyjne ogrodzenia, geodezyjne pomiary powykonawcze).

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

KOMPLETNE OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z:

- projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej                                                w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy, z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu  A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu

- przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i szczegółowych lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości                    3 egzemplarzy

- przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości                                               3 egzemplarzy

- kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości                                                     3 egzemplarzy.

- wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:

  - w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego

  - w wersji plików pdf.

Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA(wersja max.4.29) w formacie ATH.  Do opracowania dołączyć plansze obejmujące wizualizację rozwiązań projektowych w formie graficznej oraz w wersji plików pdf.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny

- Inwentaryzacja kominiarska  z dnia 11.03.2016r.

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                      ..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                		         (podpis i pieczęci)