KZGM									Załącznik nr 1 do umowy nr …........................

z dnia …..........................

Katowice, dnia 12.07.2016 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PN. SZOPIENICE - CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY                                                                                          UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH WRAZ                                     Z KOMPLEKSOWYM NADZOREM AUTORSKIM

1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest: opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń w parterze budynku przy ul. Bednorza 14 w Katowicach na potrzeby realizacji działań senioralnych wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową.

Charakterystyka budynku:

Rok budowy: 1902 r.

Powierzchnia użytkowa budynku: 739,43 m²

Kubatura budynku: 4 812,00 m³

Powierzchnia użytkowa lokalu z przeznaczeniem na funkcję użytkową: około 220,00 m²

Kubatura lokalu z przeznaczeniem na funkcję użytkową: około 770,00 m³

Budynek zlokalizowany jest na działce nr: 1202/18

Karta mapy 3, Jednostka ewidencyjna: Miasto Katowice, Obręb: Roździeń; 0005.

Działka nr 1202/18

Właściciel: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4

Władający:

1. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. M. Grażyńskiego 5

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przy ul. J. Kantorówny 2A

W parterze budynku znajdował się lokal sklepowy – apteka i laboratorium medyczne. W celu dostosowania pomieszczeń lokalu na potrzeby działań senioralnych należy dokonać zmiany sposobu użytkowania, a także dostosować lokal do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarnych, bhp oraz wykonać przebudowę uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nieruchomość gruntowa administrowana jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 z siedzibą przy ul. Ks. Bpa.                             Herberta Bednorza 60 w Katowicach.

ZAKRES ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU PRZY                                   UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ:

ROBOTY BUDOWLANE KWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Przebudowa strefy wejściowej do budynku od strony podwórza z budową windy zewnętrznej z poziomu terenu na parter budynku  	z wejściem, zadaszeniem, spocznikiem i pochylnią zewnętrzną z balustradą.

- Adaptacja i remont pomieszczeń na pomieszczenia biurowe, socjalne, sale zajęć, aneks kuchenny, punkt informacji obywatelskiej, 	pomieszczenie gospodarcze, komunikację wraz z likwidacją ścian działowych, budową nowych ścian zewnętrznych                                     	 i wewnętrznych.

- Budowa przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowo – socjalnych, sal zajęć, dla 	zespołu sanitariatów, aneksu kuchennego, itd.

- Budowa zespołu sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych w lokalu użytkowym oraz budowa sanitariatu dla 	lokalu użytkowego w piwnicy (Antykwariat).

- Kompleksowe dostosowanie wszystkich pomieszczeń lokalu w parterze budynku oraz terenu zewnętrznego dla osób 	niepełnosprawnych.

- Wymiana okien.

- Wymiana drzwi (renowacja, program konserwatorski).

- Remont posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

- Remont dwóch klatek schodowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy przeciwpożarowej.

- Prace wykończeniowe (tynki, posadzki, płytkowanie, sufity podwieszone, malowanie).

- Program konserwatorski (renowacja sztukaterii na suficie wraz z progamem konserwatorskim, drzwi zwenętrznych i wewnętrznych 	oraz okna witażowego w lokalu użytkowym).

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie wokół całego budynku.

- Wycięcie 2 drzew w celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie 	na elewacji zachodniej.

- Wykonanie docieplenia szczytowej ściany elewacji zachodniej metodą lekką- mokrą wraz z tynkiem cienkowarstwowym                               	i wykonaniem obróbek blacharskich.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy przebudowie wejścia i dobudowie pochylni od strony podwórza.

- Montaż zadaszenia nad wejściem od strony podwórza.

- Budowa miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej wraz z oznakowaniem.

- Wyposażenie lokalu w meble i sprzęt.

INSTALACJE SANITARNE:

- Przebudowa instalacji wody zimnej i kanalizacji.

- Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Budowa instalacji hydrantowej.

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

- Budowa wspomagania mechanicznego wentylacji grawitacyjnej (instalacja mechaniczna wyciągowa).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

- Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej.

- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji.

- Wykonanie oświetlenia awaryjnego.

- Wykonanie sygnalizacji alarmowej.

- Wykonanie instalacji domofonowej (montaż domofonu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych).

- Wykonanie instalacji sieci komputerowej.

- Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej.

- Wymiana wewnętrznej linii zasilającej.

- Wykonanie zasilania i sterowania odbiorów technologicznych jak windy, podgrzewacze wody oraz wentylacja mechaniczna.

- Wymiana tablic elektrycznych na parterze klatki schodowej.

- Wykonanie instalacji antenowej TV-SAT dla lokalu.

- Realizacja rozwiązań zamiennych z ekspertyzy przeciwpożarowej.

- Wykonanie zasilania i instalacji w wymiennikowni.

ROBOTY BUDOWLANE NIEKWALIFIKOWANE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Naprawa tynków i malowanie ścian, sufitów, płytkownie posadzki i ścian w parterze budynku w dwóch klatkach schodowych.

- Wymiana okien w klatce schodowej od strony północnej.

- Renowacja okien witrażowych w klatce schodowej od strony wschodniej.

- Remont drewnianych schodów, spoczników, posadzek, wymiana lub remont stopnic, cokolików, słupków, podwyższenie   	balustrady do normatywnej wysokości w klatce schodowej od strony wschodniej wraz z progamem konserwatorskim.

- Remont drewnianych stopnic, spoczników, posadzek i podwyższenie balustrady do normatywnej wysokości w klatce schodowej od   	strony północnej.

- Remont pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej od strony północnej.

- Remont schodów do piwnicy i montaż poręczy przy schodach w dwóch klatkach schodowych.

- Naprawa posadzek w piwnicach.

- Naprawa tynków i malowanie pomieszczeń i korytarzy piwnic.

- Remont dachu z dociepleniem dachu styropapą, wykonanie obróbek blacharskich, remont kominów, rynien i rur spustowych.

- Likwidacja kabli na elewacji od strony północnej.

- Renowacja drewnianego balkonu z zadaszeniem w uzgodnieniu ze ŚWKZ w Katowicach.

- Czyszczenie elewacji od strony północnej po dobudowie windy zewnętrznej.

- Wykonanie zadaszonej osłony śmietnikowej wraz z chodnikiem.

- Renowacja zieleni niskiej (trawniki, krzewy).

INSTALACJE SANITARNE:

- Adaptacja pomieszczenia piwnicznego (obecna kotłownia) na pomieszczenie przeznaczone na lokalizację wymiennika ciepła dla 	wszystkich lokali w budynku, według wymogów Dostawcy ciepła.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNEJ:

- Uporządkowanie kabli na elewacji od strony północnej.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | TEMAT |
| --- | --- |
| 1. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA PN. SZOPIENICE - CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU |
| A.1. | EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| A.2. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| A.3. | INSTALACJE SANITARNE |
| A.4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| E. | STUDIUM WYKONALNOŚCI |
|  | RAZEM: A. + B. + C. + D. + E. |

Ad. 1) DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

Projekt budowlany powinien zawierać:

–   OPIS TECHNICZNY

–   INWENTARYZACJĘ

- budowlaną

- instalacji sanitarnych

- instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- przewodów kominowych

- terenu podwórza

- drzew przylegających do elewacji zachodniej, kolidijących z wykonaniem izolacji pionowej.

–   WYKONANIE BADAŃ GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH I OPINII GEOTECHNICZNEJ

–   OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

–   DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ

–   OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

–   OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

–   CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ

–   INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

–   PLAN BIOZ

–   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

–   WARUNKI WYMAGAŃ BHP

–   PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ

- architektury i konstrukcji wraz z program konserwatorskim (sztukateria na suficie, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne) oraz kolorystyką

- instalacji sanitarnych

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany powinien zawierać.

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno - prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Opis wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego dla całego budynku oraz oddzielnie dla lokalu użytkowego w parterze budynku (pomieszczenia socjalno – biurowe, sale zajęć, itd).

- Opis rozbudowy strefy wejściowej do budynku od strony podwórza (budowa windy zewnętrznej z poziomu terenu na parter wraz z wejściem z zadaszeniem, spocznikiem oraz pochylnią z balustradą lub budowy pochylni zewnętrznej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- Opis adaptacji i remont pomieszczeń na pomieszczenia biurowe, socjalne, sale zajęć, aneks kuchenny, punkt informacji obywatelskiej, pomieszczenie gospodarcze, komunikację.

- Opis budowy przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechaniczno – wywiewnej.

- Opis budowy zespołu sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych.

- Opis dostosowanie lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Opis wymiany okien z montażem nawiewników, szkleniem P2, montażem folii antywłasmaniowej, wykonaniem krat w oknach,

- Opis renowacji lub odtworzenia drzwi wejściowych oraz wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach lokalu użytkowego poza programem konserwatorskim.

- Opis remontu dachu, dwóch klatek schodowych, dwóch piwnic.

- Opis ocieplenia stropu piwnic i dachu.

- Opis prac wykończeniowych (tynki, malowanie, sufity podwieszone, posadzki, okładziny).

- Opis programu konserwatorskiego (sztukateria, drzwi, okna witrażowe, drewniane klatki schodowe).

- Opis nakazów wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej w dwóch klatkach schodowych (montaż klap dymowych, montaż drzwi EI 30, wyłazów na dach, itd.).

- Opis realizacji wymagań sanitarno – higienicznych i bhp.

- Opis renowacji drewnianego balkonu z zadaszeniem w uzgodnieniu ze ŚWKZ w Katowicach.

- Opis czyszczenia elewacji od strony północnej.

- Opis wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy przebudowie wejścia i dobudowie pochylni od strony podwórza.

- Opis montażu zadaszenia nad wejściem od strony podwórza.

- Opis wykonania zadaszonej osłony śmietnikowej wraz z chodnikiem.

- Opis renowacji zieleni niskiej (trawniki, krzewy).

- Opis budowy parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

- Opis techniczny projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

- W opisie zestawić wartości przyjętych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród.

- Opis techniczny projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji.

- W zależności od opinii przeciwpożarowej opis projektowanej instalacji hydrantowej.

- Dołączyć podstawy doboru urządzeń do ciepłej wody użytkowej.

- W zależności od przyjętego sposobu wentylowania pomieszczeń (wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna lub sam wywiew mechaniczny) opis systemu (jego przewodów i urządzeń).

- Podstawy doboru, obliczenia, założenia dla przyjętego rozwiązania wentylacji wszystkich pomieszczeń.

- Bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń

- W razie konieczności opis przebudowy lub wymiany uzbrojenia znajdującego się w miejscu planowanego podjazdu dla niepełnosprawnych od strony podwórka.

- Zamieścić wytyczne dotyczące prób i odbiorów instalacji.

- W jednym egzemplarzu projektu załączyć uproszczone obliczenia obciążenia cieplnego  (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych c.o.).

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji w formie opisowej i graficznej

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                            i warunków technicznych

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem -  konieczne rzuty (piwnicy, parteru, I piętra,                  II piętra, dachu itd.), przekroje: podłużny i poprzeczny, rozwinięcia pionów oraz widoki wszystkich elewacji (konieczne dla projektowanej rozbudowy strefy wejściowej, prac adaptacyjnych, wymiany drzwi zewnętrznych, itd.)

Inwentaryzacja budowlana powinna obejmować:

- sporządzenie rysunków z pełnym wymiarowaniem pomieszczeń, zestawieniem powierzchni użytkowych, liczonych  w świetle ścian wyprawionych dla wszystkich pomieszczeń wraz z podaniem istniejącej posadzki.

- podstawowe wymiary zewnętrzne parteru i pozostałych kondygnacji budynku oraz określenie grubości ścian zewnętrznych, potrzebnych przy wykonaniu rzutów, przekroju poprzecznego i podłużnego i widoków elewacji

- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich wartości potrzebnych do wykonania obliczeń konstrukcyjnych np. wysokości kondygnacji, grubości stropów, grubości ścian konstrukcyjnych w budynku itd.

- inwentaryzację elementów zagospodarowania podwórza dla rozbudowy strefy wejściowej (wraz z przebiegiem sieci podziemnych).

- wysokość budynku, wysokość poszczególnych kondygnacji, grubość stropu, wysokość montażu okien, wysokość dachu, kominów itd.

- przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

INWENTARYZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

- sporządzenie inwentaryzacji instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej w budynku (rysunki w skali 1: 100, z wymiarowaniem urządzeń i podaniem średnic, materiałów i tras przewodów),

- sporządzenie inwentaryzacji przyłączy: wody, kanalizacji, sieci ciepłowniczej (rysunki w skali 1: 100, z wymiarowaniem urządzeń pomiarowych (liczników) i podaniem średnic, materiałów i tras przewodów),

- przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Należy wykonać inwentaryzację obejmującą instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku.

Inwentaryzacja powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Należy sporządzić inwentaryzację wszystkich istniejących przewodów w całym budynku (np. starych przewodów dymowych lub wentylacji grawitacyjnej) wraz z opinią kominiarską wykonaną przez uprawnionego kominiarza. Istniejące przewody wrysować na rzuty, przekroje, rzut dachu wraz z wymiarowaniem.

INWENTARYZACJA TERENU

Należy wykonać inwentaryzację terenu przed budynkiem od strony podwórza (strona północna).

Do opracowania dołączyć zestawienie powierzchni zagospodarowania.

INWENTARYZACJA DRZEW PRZYLEGAJĄCYCH DO ELEWACJI ZACHODNIEJ

Należy sporządzić inwentaryzację drzew przylegajacych do elewacji zachodniej, kolidijących z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, w celu uzyskania decyzji na wycięcie lub przesadzenie.

WYKONANIE BADAŃ GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH I OPINII GEOTECHNICZNEJ

Sporządzić należy opinię geotechniczną na podstawie badań geologiczno – inżynierskich w celu określenia kategorii geotechnicznej gruntu oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia (na podstawie odwiertu w gruncie) dla rozbudowy strefy wejściowej dla budynku przy ul. Ks. Bpa Bednorza 14 w Katowicach.

Na podstawie wyników opinii geotechnicznej należy zaprojektować fundament pod budowę windy zewnętrznej.

W zakres opinii geotechnicznej wchodzi:

- wykonanie badań geotechnicznych i poziomu wód gruntowych

- wykonanie jednego odwiertu

- sporządzenie opinii z charakterystyką terenu, warunkami gruntowo - wodnymi, warunkami geologicznymi

- sporządzenie analizy z opisem i wnioskami.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG uzyskanych we własnym zakresie dla:

- rozbudowy strefy wejsciowej do budynku od strony północnej

- uzupełnienia stropów

- fundamentów windy zewnętrznej

- projektowanej pochylni zewnętrznej

- fundamentów zadaszonej osłony śmietnikowej

- projektowanych nadproży drzwiowych, itd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która przedstawiać będzie stan techniczny i wykończeniowy wszystkich elementów poddawanych wymianie, odtworzeniu, renowacji, naprawie, remontowi, przebudowie i adaptacji.

Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wykonać ocenę stanu technicznego pomieszczeń w parterze budynku oraz wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących w gruncie (wykazać brak)

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, istniejących kominów, czap kominowych, itd.

- nadproży okien i drzwi

- stropów, ścian, posadzek w dwóch piwnicach

- ścian, sufitów, posadzek we wszystkich pomieszczeniach parteru budynku.

- przewodów dymowych, wentylacji grawitacyjnej, spalinowych we wszystkich pomieszczeniach (wykazać braki)

- nadproży okien i drzwi

- stolarki okiennej i drzwiowej

- elementów budynku podlegających ochronie konserwatorskiej (sztukateria, drzwi, okna witrażowe, drewniane klatki schodowe, drewniany balkon z zadaszeniem itd.).

- dwóch klatek schodowych

- dwóch piwnic

- wszystkich ścian elewacyjnych

- otoczenia budynku

- izolacji cieplnej dachu, stropu piwnic, posadzek (wykazać braki)

- istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania

- istniejącej instalacji oświetleniowej i odgromowej

Ocenę stanu technicznego elementów budynku należy wykonać na podstawie dokonanych oględzin. Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany (ściany, tynki, posadzki).

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku, podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu.

W ocenie technicznej ująć opis:

  - braku dostępności dla osób niepełmnosprawnych

  - braku zabezpieczen przeciwpożarowych

  - braku zaplecza sanitarnego

  - braku realizacji wymagań bhp.

OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD

Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród. Ściany fundamentowe budynku, znajdujące się w gruncie należy ocieplić np. styropianem ekstrudowanym. Przyjąć ocieplenie dachu styropapą oraz stropu nad pomieszczeniami i korytarzami dwóch piwnic. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021r.).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Należy sporządzić charakterystykę energetyczną dla projektowanej przebudowy lokalu użytkowego, dobudowy windy zewnętrznej, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. Poz. 1554 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

W opracowaniu należy ując zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo dołączyć informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której jest zlokalizowany (zgodnie z § 13a - Dz. U. Poz. 1554 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

PLAN BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanej przebudowy obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla pomieszczeń lokalu użytkowego w parterze budynku przy ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 14 w Katowicach, należy przyjąć                       w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, należącego do klasy odporności pożarowej ZL II.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 4 ust.1. Pkt 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

WARUNKI WYMAGAŃ BHP

Projekt budowlany przebudowy lokalu użytkowego, zawierającego pomieszczenia pracy, musi spełniać wymagania dotyczące bhp (polegające w szczególności na sprawdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii), wynikające z regulacji zawartych w ustawie z dn. 7.07.94 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity ( Dz. U. nr 156/2006 r.,  poz. 1118 , Dz. U. nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami, art. 34 ust. 6 pkt 1) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z dnia 12.03.2009 r. ( Dz. U. nr 75/02, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r. z późn. Zmianami)

Ad. A.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA ZADANIA PN. SZOPIENICE - CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH

Należy wykonać ekspertyzę techniczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej i uzyskać postanowienie Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

W opracowaniu ująć między innymi przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, instalacji elekltrycznej itd.).

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

- Uzupełnienie inwentaryzacji budowlanej dla całego budynku przy ul. Bednorza 14 w Katowicach w zakresie niezbędnym do sporządzenia ekspertyzy dla lokalu w parterze budynku.

- Uzyskanie niezbędnych do celów ekspertyzy warunków i opinii.

- Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej.

- Uzgodnienie przyjętych rozwiazań zamiennych i uzyskanie postanowienia Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

- Opracowanie scenariusza pożarowego.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

EKSPERTYZA POWINNA OBEJMOWAĆ:

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2. Ogólną charakterystykę obiektu (gabaryty, opis konstrukcji, przeznaczenie, usytuowanie).

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową).

4. Zakres przebudowy na podstawie oceny warunków techniczno-budowlanych (zamiana okna na drzwi, montaż drzwi z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych, zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi itd.).

5. Charakterystykę pożarową:

5.1. Powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,

5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących,

5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych,

5.4. Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,

5.5. Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie grupy ludzi,

5.6. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,

5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe,

5.8. Klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane (określenie klasy odporności ogniowej stropów i ścian, stropodachu, dach itd.),

5.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,

5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, instalacji grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu,

5.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji hydrantowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających,

5.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy,

5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: uzgodnienie dotyczące urządzeń przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego - hydranty zewnętrzne (należy mapę zasadniczą z uzbrojeniem terenu przesłać do Katowickich Wodociągów S.A. w celu zaznaczenia czynnych hydrantów podziemnych z podaniem odległości od budynku),

5.14. Zapewnienie dróg pożarowych wokół budynku.

6. Zakres niezgodności z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi,

6.2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone                           w budynku do stanu zgodnego z przepisami,

6.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone          w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

7. Przyjęte rozwiązania zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych.

8. Analizę i ocenę wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służącą wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

9. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

10.  W przypadku zaistnienia rozwiązań zamiennych należy uzyskać zgodę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP                          w Katowicach na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla lokalu użytkowego przy ul. Bednorza 14 w Katowicach i złożyć dokumenty do Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, celem uzyskania postanowienia.

11. Wykonawca w trakcie opracowania ekspertyzy jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne i przewidywane do zastosowania materiały.

12. Dołączyć do opracowania uzgodnienie dotyczące urządzeń przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego - hydranty zewnętrzne (należy mapę zasadniczą z uzbrojeniem terenu przesłać do Katowickich Wodociągów S.A. w celu zaznaczenia czynnych hydrantów podziemnych z podaniem odległości od budynku) oraz w zakresie zapewnienia dróg pożarowych wokół budynku.

13. Wykonaną ekspertyzę techniczną należy zatwierdzić przez rzeczoznawcę budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w formie podpisów w metrykach rysunków i podpisu części opisowej.

14. W przypadku zaistnienia rozwiązań zamiennych należy wykonaną ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej uzgodnić ze Śląskim Komendantem Wojewódzkiej PSP w Katowicach na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Bednorza 14 w Katowicach.

16. Do opracowania należy dołączyć kserokopię uprawnień:

- rzeczoznawcy budowlanego

- rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ad. A.2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

- Do projektu budowlanego dołączyć rysunki sporządzone w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem, na podstawie inwentaryzacji, obejmujące: rzut piwnic, parteru, I piętra, II piętra, dachu, przekroje: podłużny i poprzeczny, rozwinięcia przewodów kominowych istniejących i projektowanych (dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej) oraz widoki czterech elewacji z zaznaczeniem projektowanej windy zewnętrznej, pochylni zewnętrznej, zmian adaptacyjnych, przebudowy itd. Sporządzić rysunki z pełnym wymiarowaniem pomieszczeń, zestawieniem powierzchni użytkowych, liczonych w świetle ścian wyprawionych dla wszystkich pomieszczeń wraz z podaniem projektowanej posadzki. W opracowaniu ująć wszystkie konieczne rozwiązania projektowe, wynikające                    z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Przebudowa strefy wejściowej do budynku od strony podwórza w zakresie:

- Uzyskania warunków zabudowy dla rozbudowy strefy wejściowej i zmiany sposobu użytkowania lokalu w parterze budynku.

- Zaprojektowania rozbudowy strefy wejściowej.

- Budowy windy zewnętrznej z poziomu terenu na parter budynku lub budowy zewnętrznej, zadaszonej pochylni lub budowa zadaszonego spocznika ze schodami i platformą przyschodową oraz wejściem z zadaszeniem.

- Przebudowy pomieszczeń przy budowie wejścia od strony podwórza.

- Remontu schodów zewnętrznych do klatki schodowej od strony podwórza.

Opracować rozbudowę od strony podwórza strefy wejściowej do budynku z budową windy zewnętrznej, wejścia z pochylnią oraz spocznikiem ze schodami z zamianą istniejącego okna na drzwi wejściowe do windy wraz z wykonaniem nadproża. Wykonać dobudowę windy zewnętrznej (platformy samonośnej), dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, z poziomu terenu na poziomu parteru. Dla platformy wykonać fundament oraz zadaszenie.

Dobudowę zewnętrznej windy uzgodnić ze Ślaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa wejścia ze spocznikiem i schodami oraz pochylnią zewnętrzną, umożliwiającą pokonanie wysokości z poziomu terenu nawierzchni podwórza do poziomu parteru budynku wraz z zamianą istniejącego okna na drzwi wejściowe i montażem nadproża.

- Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną rozbudowy strefy wejściowej od strony północnej budynku wraz z dobudową windy zewnętrznej lub wewnętrznej, budową pochylni, schodów i spoczników, koncepcję funkcjonalno – przestrzenną adaptacji                 i remontu pomieszczeń w parterze budynku dla funkcji biurowo – socjalnej, dla funkcji terapii zajęciowej dla osób w wieku senioralnym wraz z budową zespołu sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych. Ewentualne uwagi Zamawiającego należy uwzględnić w dalszym procesie projektowania.

- Adaptacja i remont pomieszczeń w parterze budynku na pomieszczenia biurowe, socjalne, sale zajęć, aneks kuchenny, punkt informacji obywatelskiej, pomieszczenie gospodarcze i magazynowe, komunikację wraz z likwidacją ścian działowych, budową nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

- Budowa przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechaniczno – wywiewnej dla pomieszczeń biurowo – socjalnych, sal zajęć, dla zespołu sanitariatów, aneksu kuchennego, itd.

- Budowa zespołu sanitariatów wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych:

- Zapewnić sanitariat dla pracowników, użytkowników oraz osób nieopełnosprawnych.

- Budowa sanitariatu w lokalu użytkowym w parterze budynku z drzwiami dostępnymi z klatki schodowej lub w piwnicy (sanitariat przeznaczony będzie dla najemcy Antykwariatu, zlokalizowanego w piwnicy z wejściem od strony wschodniej).

- Kompleksowe dostosowanie wszystkich pomieszczeń lokalu w parterze budynku oraz terenu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych:

- Wykonanie pasków antypoślizgowych na schodach i spocznikach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przy pochylni.

- Montaż w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych: uchwytów oraz poręczy, umywalki podwieszonej, baterii uchylnych                        w umywalkach, drzwi przesuwnych, itd.

- Likwidację progów (maksymalny próg 2 cm)

- remont drzwi z montażem w drzwiach okuć dla osób niepełnosprawnych we wszystkich pomieszczeniach biurowo - socjalnych, salach zajęć, itd.

- Montaż odbojnic, odbojnic narożnych i poręczy na korytarzu i w holu wejściowym.

- Przyjęcie nawierzchni antypoślizgowej we wszystkich pomieszczeniach oraz w holu wejściowym i na korytarzu.

- Wymiana okien:

- Wymiana małych okien z montażem nawiewników i szkleniem P2 na parterze budynku i półpiętrach od strony północnej.

- Montaż okien z nawiewnikami w piwnicy wraz z remontem ościeży i wykonaniem krat w oknach po demontażu zamurowań.

- Renowacja okna witrażowego od strony wschodniej w lokalu użytkowym.

- Montaż folii przeciwwłamaniowej we wszystkich oknach parteru w istniejących oknach w dobrym stanie technicznym.

- Wymiana okna w lokalu użytkowym na elewacji od strony północnej (obecnie wybite szyby uzupełnione są sklejką).

W wymienianych oknach przyjąć wymianę skrzydeł i ościeżnic okiennych w ścianach zewnętrznych. Dołączyć rzuty, przekroje podłużne, poprzeczne i widoki z określeniem sposobu osadzenia wraz z zestawieniem stolarki okiennej. Przyjąć okna drewniane z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.). Nawiewniki zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą. W wymienianych oknach zachować wielkość otworów, odtworzenie podziałów i rysunek detali okiennych z zachowaniem słupków ruchomych i stałego ślemienia oraz                  z zachowaniem łuku odcinkowego w głównych kwaterach. Wymieniane okna dostosować do wcześniej wymienionych na elewacji frontowej. Należy zastosować okna z dwuszybowym wkładem niskoemisyjnym, z mikrorozszczelnieniem.                       W wymienianych oknach przewidzieć parapety zewnętrzne murowane z cegły klinkierowej i wymianę parapetów wewnętrznych z PVC.

- Wymiana drzwi:

- Renowacja lub odtworzenie drzwi wejściowych do klatek schodowych od strony północnej i wschodniej w uzgodnieniu ze ŚWKZ w Katowicach.

- Renowacja lub odtworzenie drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz do lokalu użytkowego w budynku od ul. Ks. Bpa. Bednorza w uzgodnieniu ze ŚWKZ w Katowicach.

- Remont lub odtworzenie drzwi we wszystkich pomieszczeniach lokalu użytkowego poza programem konserwatorskim.

- Montaż drzwi automatycznych w pomieszczeniach socjalno – biurowych i salach zajęć.

Przyjąć wymianę drzwi ze skrzydłami i ościeżnicami drzwiowymi dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Dołączyć rzuty, przekroje podłużne, poprzeczne i widoki z określeniem sposobu osadzenia wraz z zestawieniem stolarki drzwiowej. Przyjąć drzwi w przegrodach zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązującego współczynnika przenikania ciepła (przyjąć normę, która będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.) oraz z zachowaniem lub odtworzeniem dekoracyjnego detalu historycznego.

Projektowane drzwi zewnętrzne uzgodnić ze ŚWKZ w Katowicach.

- Remont posadzek we wszystkich pomieszczeniach:

- Wykonanie izolacji cieplnej podłóg w parterze budynku lub ocieplenie stropu w dwóch piwnicach.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłóg w parterze budynku wraz z wykonaniem posadzki antypoślizgowej (wykładziny, płytkowanie).

- Likwidacja progów (maksymalny próg 2 cm).

- Remont lastrykowych posadzek w korytarzu i na schodach.

- Likwidacja windy do piwnicy oraz wykonanie nowego stropu gęstożebrowego.

- Likwidacja bloku murowanego w pomieszczeniu przy klatce schodowej od strony wschodniej – ewentualne wykonanie nowego stropu gęstożebrowego.

Na podstawie oceny stanu technicznego przyjąć wykonanie izolacji cieplnej podłóg lub ocieplenie stropu piwnicy oraz wymianę posadzek w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, slach zajęć, w zapleczu itd. lub naprawą podłoża z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchi antypoślizgowych (wykładzina w pokojach biurowych, płytkowaniw w sanitariatach). Ująć w zakresie robót remont nawierzchni lastrykowej w holu i na korytarzu z zapewnieniem nawierzchni antypoślizgowej.

- Prace wykończeniowe:

- Wymiana tynków we wszystkich pomieszczeniach parteru.

- Zamurowanie wszystkich wnęk podokiennych.

- Montaż płyt gipsowo – kartonowych.

- Wykonanie nowych nawierzchni posadzek w pomieszczeniach i na korytarzach.

- Płytkowanie ścian sanitariatów i aneksu kuchennego.

- Montaż sufitow podwieszonych.

- Malowanie wszystkich pomieszczeń biurowo - socjalnych, sal zajęć, holu, sanitariatów, korytarzy, itd.

- Wyposażenie lokalu w gaśnice.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie wokół calego budynku. W opisie technicznym należy przedstawić opis metody projektowanej izolacji i ocieplenia. Po wykonaniu izolacji i ocieplenia wykonać remont chodnika oraz odtworzenie cokołu.

- W pomieszczeniach i na korytarzach dwóch piwnic przyjąć zgodnie z oceną stanu technicznego ewentualne wzmocnienie lub wymianę elementów stalowych stropów, naprawę nadproży, przemurowania ścian, naprawę uszkodzonych tynków. Przyjąć malowanie ścian, naprawę posadzek we wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach oraz ocieplenie stropów piwnic.

- Wycięcie 2 drzew w celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia ścian fundamentowych, znajdujących się                     w gruncie na elewacji zachodniej.

- Wykonanie docieplenia szczytowej ściany elewacji zachodniej metodą lekką- mokrą wraz z tynkiem cienkowarstwowym                     i wykonaniem obróbek blacharskich.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy przebudowie wejścia i dobudowie pochylni od strony podwórza.

- Montaż zadaszenia nad wejściem od strony podwórza.

- Budowa miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej wraz z oznakowaniem.

- W rozwiązaniach projektowych zapewnić realizację wymagań bhp.

- W opracowaniu ująć wszystkie rozwiząnia zamienne wynikające z ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Ks. Bpa. Bednorza 14 w Katowicach oraz wskazane w postanowieniu Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

- Wykonać remont i naprawę doświetlaczy okien piwnicy od strony podwórza. Przyjąć przemurowanie doświetlaczy oraz wymianę stalowych krat. Ująć remont chodnika w otoczeniu remontowanych doświetlaczy.

- Remont dwóch klatek schodowych:

- Wykonanie nakazów wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej w dwóch klatkach schodowych (montaż klap dymowych            z funkcją wyłazu na dach, montaż drzwi EI 30 itd.).

- Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 do piwnicy w dwóch klatkach schodowych.

- Wykonanie wyłazów na dach EI 30 wraz z klamrami mocowanymi w ścianie.

- Ocieplenie stropów w pomieszczeniach piwnic.

W dwóch klatkach schodowych należy przyjąć remont stropów, naprawę tynków i malowanie. W stropodachu klatki schodowej montować wyłaz na dach (EI 30) o wymiarach 80 cm x 80 cm wraz z klamrami trwale zamontowanymi                       w konstrukcji oraz klapy oddymiające.

Należy zapewnić wentylację klatki schodowej (kominek wentylacyjny usytuować w stropodachu klatki schodowej). Ściany klatki schodowej należy wypłytkować do wysokości 1,5 m na parterze budynku lub zastosować tynk mozaikowy po uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Na pozostałych ścianach i sufitach klatki schodowej wykonać tynki kategorii IV wzmocnione oraz malowanie farbą zmywalną wraz z lamperią.

Na parterze budynku wykonać wypłytkowanie posadzki spocznika. Na pozostałych kondygnacjach wykonać naprawę lub wymianę drewnianych stopnic oraz renowację i podwyższenie drewnianych balustrad w uzgodnieniu ze Ślaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Remont klatki schodowej obejmuje również montaż drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej do piwnic.

- Zaprojektować budowę zadaszonej osłony śmietnikowej. W przypadku nienormatywnej odległości lokalizacji osłony od budynku, Projektant uzyska zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania ażurowej osłony śmietnikowej. Należy również uzyskać uzgodnienia z właścicielami sieci, zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod budowę ażurowej osłony śmietnikowej. Przy osłonie zaprojektować pojemniki na zieleń pnącą i ewentualne ażurowe zadaszenie.

- Przy projektowanej rozbudowie strefy wejściowej z dobudową windy zewnętrznej przyjąć od strony północnej niezbędne czyszczenie elewacji, likwidację ubytków cegieł, wykonanie i naprawę lub wymianę uszkodzonych parapetów, czyszczenie elewacji z cegły oraz cokołu z kamienia, wykonanie spoinowanie i hydrofobizację, wykonanie powłoki anty-graffiti, wymianę uszkodzonych rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach itd.).

- Przewidzieć opracowanie programu konserwatorskiego dla:

- renowacji sztukaterii na suficie w pomieszczeniu na parterze z wejściem od ul. Ks. Bpa. Bednorza.

Program konserwatorski powinien obejmować:

- Podstawę opracowania.

- Przedmiot opracowania.

- Opis inwentaryzacji sztukaterii na suficie.

- Dokumentację fotograficzną sztukaterii na suficie.

- Stan zachowania sztukaterii na suficie.

- Proponowany program prac konserwatorskich.

- Wnioski i założenia konserwatorskie.

- Wskazania konserwatorskie.

Do opracowania należy dołączyć szczegółową dokumentację fotograficzną, obejmującą kolorowe zdjęcia. Należy założyć naprawę i uzupełnienie niewielkich uszkodzeń. W celu rekonstrukcji rozległych uszkodzeń i braków należy przewidzieć wykonanie odlewów gipsowych oraz wykonanie i montaż nowych elementów.

- renowacji drzwi wewnętrznych o wartościach historycznych wraz z programem konserwatorskim

- renowacja lub odtworzenie drzwi zewnętrznych do budynku

- renowacji okien witrażowych w klatce schodowej i w lokalu użytkowym

- renowacja drewnianych schodów i balustrad w klatkach schodowych

- odtworzenia okien na elewacji północnej (klatka schodowa, pomieszczenie lokalu użytkowego, okna na parterze i półpiętrze od strony północnej)

- renowacja drewnianego balkonu z zadaszeniem od strony północnej.

- Po wykonaniu inwentaryzacji w zakresie budowlanym, kominiarskim (opracowaniu opinii kominiarskiej wraz z inwentaryzacją wszystkich przewodów występujących w budynku, wykonaną przez uprawnionego kominiarza) i instalacyjnym należy zaprojektować przewody wentylacji grawitacyjnej lub wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną w pomieszczeniach biurowo – socjalnych, salach zajęć, zespole sanitariatów, aneksie kuchennym, zapleczu, itd.

Należy przewidzieć w zakresie opracowania wszystkie prace towarzyszące:

- zaprojektowanie fundamentów pod przewody

- przejścia projektowanych przewodów przez stropy

- wzmocnienie stropów na których są oparte nowo projektowane przewody

- remont instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej przy dobudowie przewodów

- przejście projektowanych przewodów przez stropodach

- tynkowanie nowych przewodów lub obudowa płytami gipsowo - kartonowymi

- remont istniejących, nieużytkowanych przewodów dymowych i ewentualne przystosowanie ich do funkcji przewodów wentylacji grawitacyjnej

- remont istniejących kominów (po przebudowie) na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych                               (w wystających elementach czap wykonać kapinosy)

- naprawę papy po dobudowie kominów na dachu.

W opracowaniu należy ująć również prace malarskie i tynkarskie, uzupełnienie posadzek i wykładzin podłogowych po zakończonych robotach budowlanych.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych        i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi                          i jakościowymi.

- Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonać projekt kolorystyki rozbudowy strefy wejściowej oraz budowy pochylni zewnętrznej i przedstawić go na widoku elewacji oraz w formie opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolorystyka pochylni, drzwi wejściowych, kolor balustrady, windy zewnętrznej, zadaszenia, nawierzchni wejścia, itd.

- Propozycja przyszłego użytkownika lokalu dotycząca wyposażenia poszczególnych pomieszczeń:

- Pomieszczenie nr 1  – sala zajęć

- prostokątne stoły konferencyjne – 6 sztuk

- krzesła – 40 sztuk

- sprzęt audiowizualny (podwieszany ekran oraz projektor) – 1 sztuka

- regał – 1 sztuka

- szafa biurowa – 1 sztuka

- komoda (regał) z pojemnikami i miejscem na radiomagnetofon – 1 sztuka

- rolety okienne

- Pomieszczenie nr 2  – personel projektu

- biurka – 3 sztuki z 3 komputerami

- przystawki do biurek – 3 sztuki

- krzesła do biurek – 3 sztuki

- krzesła – 3 sztuki

- szafa biurowa – 2 sztuki

- Pomieszczenie nr 3  – centrum informacji senioralnej

- stolik – 1 sztuka z komputerem – 1 sztuka

- krzesła – 4 sztuki

- przystawka na drukarkę – 1 sztuka

- zabudowana szafa – 1 sztuka

- Pomieszczenie nr 4  – sala zajęć

- 6 stanowisk komputerowych z krzesłami

- 3 podłużne stoły konferencyjne + 20 krzeseł

- Pomieszczenie nr 5  – zespół sanitariatów

- szafa na środki czystości

- Pomieszczenie nr 6  – pokój konsultacji indywidualnych dla prawnika, psychploga itp.

- stolik – 1 sztuka

- krzesła – 4 sztuki

- stanowisko komputerowe z krzesłem i przystawką na drukarkę – 1 sztuka

- Pomieszczenie nr 7  – pokój wypoczynkowy

- komplet wypoczynkowy – 2 sztuki

- stolik – 1 sztuka

- fotele – 3 sztuki

- krzesła – 8 sztuk

- regał – 1 sztuka

- stół – 1 sztuk

- komoda na sprzęt RTV, hi – fi – 1 sztuka

- Pomieszczenie nr 8  – pokój socjalny

- meble kuchenne – 1 sztuka

- zlewozmywak – 1 sztuka

- mikrofalówka – 1 sztuka

- stół – 1 sztuka

- krzesła – 2 sztuki

- lodówka – 1 sztuka

- piekarnik – 1 sztuka.

- Wykonać zestawienia:

- nadproży prefabrykowanych lub kształtowników stalowych do zbrojenia nadproży

- stali zbrojeniowej dla uzupełnień w stropie

- kształtowników stalowych do wzmocnienia stropów piwnicy

- drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami

- okien wraz z nawiewnikami

- Wykonać rysunki wykonawcze architektoniczne i konstrukcyjne ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych w sposób czytelny z pełnym wymiarowaniem:

- montażu windy

- klap dymowych

- wyłazów na dach

- zadaszenia przed drzwiami do budynku

- dla budowy zadaszonej osłony śmietnikowej

- dla remontu kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych (w wystających elementach czap wykonać kapinosy)

- dla montażu obróbek blacharskich

- dla budowy pochylni

- dla budowy spocznika i schodów zewnętrznych

- dla nadproży przy zamiany okien na drzwi

- dla budowy lub montażu ścian działowych

- dla: sufitów podwieszonych, montażu nawiewników w oknach, montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ościeżnicami, itd.

- dla pozostałych rozwiązań projektowych

- rysunki wykonawcze należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych.

- rysunki należy sporządzić: ze szczegółami wykonawczymi i wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, z rzutami i przekrojami: poprzecznym i podłużnym, ze szczegółami wykonawczymi montażu.

Ad. A.3. INSTALACJE SANITARNE

- Zaprojektować nową instalację wody zimnej, ciepłej wody i kanalizacji dla zaprojektowanych nowych pomieszczeń lokalu użytkowego.

- Zaprojektować opomiarowanie instalacji wody dla potrzeb lokalu.

- Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej. Preferowane miejscowe elektryczne podgrzewacze.

- Przewidzieć wnęki lub obudowy na projektowaną w lokalu armaturę i piony.

- Zaprojektować przebudowę lub wymianę uzbrojenia znajdującego się w miejscu planowanego podjazdu i rozbudowy strefy wejściowej dla niepełnosprawnych od strony podwórka.

- Zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, zasilaną z wymiennikowni, usytuowanej w piwnicy.

- W obliczeniach strat ciepła uwzględnić średni współczynnik przenikania ciepła dla okna (rama + szyba).

- Grzejniki w pomieszczeniach usytuować, w miarę możliwości, pod każdym oknem.

- Zamieścić wytyczne dla branż: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej (w tym dla automatyki i sterowania) oraz pozostałych instalacji projektowanych.

- Zamieścić rysunki (rzuty) obrazujące przebieg instalacji oraz lokalizację podstawowych urządzeń.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową.

- Dołączyć rysunki detali niezbędne do prawidłowej realizacji instalacji np. podstawy dachowe i inne- do ustawienia wentylatorów,

- Przeprowadzić obliczenia hydrauliczne dla wyregulowania instalacji centralnego ogrzewania. Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy elementów regulacyjnych (jak np. zawory termostatyczne, podpionowe) i odcinających.

- Na powrocie grzejników przewidzieć zabudowę elementów odcinających. Podejścia do grzejników przewidzieć od dołu od strony ściany – zamieścić rysunek szczegółowy.

- W przypadku projektowania instalacji wodnej przeciwpożarowej (hydrantowej) uzyskać od Katowickich Wodociągów S.A. warunki techniczne przebudowy układu pomiarowego na przyłączu dla oddzielenia instalacji hydrantowej od wody dla celów bytowych oraz wywiad branżowy określający przepustowość przyłącza wody i ciśnienie dyspozycyjne w sieci.

- Na podstawie uzyskanych warunków technicznych zaprojektować zasilanie instalacji hydrantowej.

- Należy zaprojektować zawór pierwszeństwa lub elektromagnetyczny na instalacji wody bytowej.

- Należy doprojektować odwodnienie w pomieszczeniu technicznym przyłącza wody z wodomierzem oraz zapewnić wszystkie inne wymagania dla pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się przyłącze wody z wodomierzem/wodomierzami.

- Wielkość wodomierza na potrzeby instalacji hydrantowej uzgodnić z Katowickimi Wodociągami S.A.

- Uzyskiwane uzgodnienia, warunki czy opinie przedstawiać Zamawiającemu na bieżąco podczas narad koordynacyjnych.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, nastawy zaworów termostatycznych, opisy liczników wody zimnej.

- Wykonać rysunek aksonometrii instalacji wodnej (woda zimna oraz instalacja hydrantowa)

- Wykonać rysunek rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów dla wszystkich projektowanych instalacji.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów dla wszystkich projektowanych instalacji (dla instalacji c. o. nie załączać wydruków z programów obliczeniowych c. o.)

Ad. A.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzi  inwentaryzacja dla celów projektowych, opis techniczny, obliczenia techniczne, zestawienia materiałów oraz rysunki wykonawcze i schematy obejmujace nastepujący zakres:

1.wymiana wewnętrznych linii zasilających

2.wymiana tablic elektrycznych w klatkach schodowych i w parterze budynku

3.wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych

4.wykonanie instalacji domofonowej

5.wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji północnej.

6.wykonanie instalacji teletechnicznych oraz rurarzu dla instalacji istniejących

7.wykonanie instalacji internetowo - komputerowej

8.wykonanie oświetlania awaryjnego

9.wykonanie instalacji odgromowej

10. realizacja rozwiązań zamiennych z ekspertyzy przeciwpożarowej.

Wykonać bilans mocy wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru przewodów.

Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

Do oświetlenia klatek i korytarzy zastosować oprawy z czujnikiem ruchu a do oświetlenia podwórka zastosować oprawy energooszczędne załączane wyłącznikiem zmierzchowym.

Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym dla lokalu użytkowego w parterze budynku oraz dla każdego mieszkania.

Wykonać oświetlenie awaryne w dwóch klatkach schodowych.

Wykonać instalację odgromową w budynku.

Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych w wymiennikowni.

Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń. Załaczyć schematy instalacji z pokazaniem podłączeń do tablic i urządzeń oraz szczegółowymi opisami zastosowanych elementów.

Plan instalacji elektrycznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na na oddzielnych rysunkach 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Do projektu dołączyć zestawienie materiałów z szczegółowym opisem ich parametrów.

Rysunki wykonawcze.

- wykonać wymianę instalacji elektrycznych w zakres której wchodzi instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego,

gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych oraz zasilanie i sterowanie wentylacji mechanicznej.

- wykonać instalację niskopądową obejmującą instalację telefoniczną, sieci komputerowej, cyfrowego domofonu, instalację oddymiania klatek schodowych oraz instalację alarmową,

- na planach i schematach wyrysować bez uproszczeń wszystkie instalacje i ich elementy.

Szczegóły wykonania uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. B.  PRZEDMIAR ROBÓT.

1. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  roboty budowlane kwalifikowane

--  roboty budowlane niekwalifikowane.

2. Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych.

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kodów CPV, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami                                      i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,

- kartę tytułową,

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. C.  KOSZTORYS INWESTORSKI

1. Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych

w następujących działach:

--  roboty budowlane kwalifikowane

--  roboty budowlane niekwalifikowane.

2. Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych

w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego umieścić spis kodów CPV.

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Stawka roboczogodziny: 13,00 zł/h

Przyjąć narzuty:

- Zysk   Z = 8% do R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów z ujęciem wyceny za nadzór autorski.

3. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

4. W kosztorysach oddzielić roboty dotyczące lokalu użytkowego (23 % VAT), roboty dotyczące budynku mieszkalnego                               (8 % VAT) i roboty zewnętrzne (23 % VAT)

Ad. D.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  roboty budowlane kwalifikowane

--  roboty budowlane niekwalifikowane.

2. Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

–  część instalacji sanitarnych

--  część instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych                                 i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                           z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

Ad. E.   STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA ZADANIA PN. SZOPIENICE - CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ                  W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH

1.  Należy opracować Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: Szopienice Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w parterze budynku przy ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 14 w Katowicach na potrzeby realizacji działań senioralnych, ubiegającego się                                  o dofinansowanie ze środków NFOSiGW.

2.  Tytuł opracowania: Szopienice Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w parterze budynku przy ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 14 w Katowicach na potrzeby realizacji działań senioralnych.

3.  Termin realizacji: 2016 r – 2017 r.

4.  Studium Wykonalności wykonać zgodnie z wytycznymi do sporządzania Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Organizacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

5.  Studium wykonalności powinno zawierać m. in.:

I. Określenie materiałów źródłowych

- Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem,

- Definicje podstawowych pojęć

II. Wnioski z przeprowadzonej analizy

III. Identyfikacja projektu

- Tytuł projektu

- Wnioskodawca

- Podmioty zaangażowane w realizację projektu ( podmiot realizujący projekt, podmiot zarządzający    przedmiotem projektu)

- Krótki opis projektu

- Miejsce realizacji projektu

IV. klasyfikacja projektu i zakres interwencji

V. Komplementarność projektu

VI. Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

- Stan istniejący

- Problemy konieczne do rozwiązania

- Logika projektu

- Oddziaływanie projektu

- Mierzalne wskaźniki projektu (wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego)

- Wpływ projektu na zatrudnienie

- Powiązanie ze strategiami oraz dokumentami programowymi

- Realizacja zasad horyzontalnych

VII. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie)

VIII. Postępowania / zamówienia w projekcie

IX. Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / prowadzenia działalności w ramach projektu

X. Promocja projektu

XI. Utrzymanie celów i trwałości projektu

XII. Pomoc publiczna w projekcie

XIII. Analiza techniczna

- Stan aktualny

- Stan projektowany

XIV. Analiza specyficzna

- Stan istniejący

- Stan projektowany

XV. Analiza finansowa

- Zakres rzeczowo-finansowy projektu (kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowanych, zadania w ramach projektu – wykres gantt’a, nakłady inwestycyjne - planowane koszty, podsumowanie kategorii kosztów

- Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży

- Kalkulacja kosztów operacyjnych

- Rachunek zysków i strat

- Rachunek przepływów pieniężnych

- Poziom dofinansowania, montaż finansowy (potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu, montaż finansowy, budżet projektu i źródła finansowania)

- Wskaźniki rentowności

XVI. Analiza ekonomiczna

- Analiza efektywności kosztowej

- Analiza metodą uproszczoną

XVII.  Analiza wrażliwości i ryzyka

- Analiza wrażliwości

- Analiza ryzyka

XVIII. Analiza oddziaływania na środowisko.

Do opracowania należy dołączyć:

1.  Analizę finansową i ekonomiczną

2.  Matrycę logiczną projektu

3.  Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.

Studium wykonalności obiektu powinno być wykonane zgodnie z:

- przepisami krajowymi i UE,

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

- Uszczegółowieniem RPO WSL na lata 2014-2020;

- Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, innymi dokumentami programowymi na lata 2014-2020,

- Wytycznymi oraz krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi w tym m. in. Programem Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego,

- Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności                 w okresie programowania 2014-2020 – opracowanie MRR, Krajowymi wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 – opracowanie MRR.

Studium wykonalności powinno zawierać:

- stronę tytułową,

- informacje nt. wykorzystanych materiałów

- dokumentacje związane z projektem,

- definicje,

- charakterystykę projektu,

- informacje dot. polityki rządowej, regionalnej i lokalnej oraz horyzontalne polityki,

- analizę otoczenia społeczno-gospodarczego projektu,

- zidentyfikowane problemy,

- logikę interwencji (cele projektu, wskaźniki produktu i rezultatu),

- komplementarność projektu z innymi działaniami,

- analizy:

  - instytucjonalną,

  - techniczną,

  - specyficzne dla danego sektora,

  - finansową,

  - ekonomiczną,

  - wrażliwości,

  - oddziaływania na środowisko

- załączniki:

  - tabele wynikowe z analizy finansowej (aktywne formuły),

  - matryca logiczna

  - harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.

Cele projektu powinny być zgodne z celami RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz Strategią ZIT Subregionu Centralnego. Studium Wykonalności powinno zawierać opis podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie trwałości, założeń utrzymania celów i trwałości oraz opis trwałości finansowej (dane wynikające z analizy finansowej). Ponadto należy określić, czy projekt podlega regułom pomocy publicznej.

W dokumencie należy także przedstawić specyficzne dla projektu dane w sposób umożliwiający ich powiązanie z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań ujętych w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL na lata 2014 – 2020. W ramach analizy specyficznej dla: „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” wykonawca SW powinien wykazać, że planowana do realizacji inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, a także uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie.

Analizy specyficzne dla: „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” powinny zawierać wyniki wyliczeń określające w zależności od zakresu projektu:

- Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %)

- Efektywność technologiczną i ekologiczną w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań w zakresie produkcji                                      i wykorzystania energii,

- Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery,

- Stopień wpływu projektu na rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej,

- W ramach analizy specyficznej wykonawca SW powinien także wskazać, czy realizacja projektu powiązana jest i w jakim stopniu z dokumentami o charakterze planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej jako części szerzej zakrojonych działań o charakterze strategicznym i długookresowym.

Przy opracowaniu studium wykonalności należy dodatkowo przewidzieć:

- aktualizację danych przez Wykonawcę w związku ze zmianą:

- cen materiałów budowlanych, usług,

- obowiązujących norm i standardów technicznych.

Warunki odbioru studium wykonalności:

Końcowy odbiór studium wykonalności nastąpi równolegle z odbiorem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i sprawdzeniu kompletności i zgodności studium wykonalności z wykonaną dokumentacją projektową oraz założeniami i ustaleniami, które wynikną podczas wykonywania opracowania.

W celu umożliwienia sprawdzenia studium wykonalności, Wykonawca dostarczy wersję roboczą opracowania w 1 wersji papierowej                   i w wersji elektronicznej.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. UZYSKANIE MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Projektant uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną wraz z wypisem z rejestru gruntów.

2. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ORAZ MAPY ZASADNICZEJ

Projektant zakupi mapy do celów projektowych oraz zasadniczą, obejmujące teren przeznaczony pod rozbudowę strefy wejściowej budynku od strony podwórza.

3.  ZŁOŻENIE WNIOSKU O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ O ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU W PARTERZE BUDYNKU DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA UM                               W KATOWICACH

Projektant na aktualnej mapie zasadniczej zaznaczy granicę terenu objętego wnioskiem pod projektowaną rozbudowę strefy wejściowej budynku oraz projektowaną pochylnię od strony podwórza.

Projektant wystąpi o zmianę sposobu użytkowania: zmiana funkcji usługowej (apteka, laboratorium medyczne) na funkcję usługową społeczną (pomieszczenia dla potrzeb realizacji działań senioralnych).

4. UZYSKANIE OPINII OUG

Projektant uzyska opinię OUG do celów projektowych we własnym zakresie dla rozbudowy strefy wejściowej budynku od strony podwórza, budowy pochylni, zadaszonej osłony śmietnikowej, itd.

5. WYKONANIE BADAŃ GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH ORAZ OPINII GEOTECHNICZNEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektant określi kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowenia na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej (geologicznej i hydrogeologicznej) dla projektowanej rozbudowy strefy wejściowej z budową windy zewnętrznej na elewacji od strony północnej.

6. UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU

Projektant uzyska uzgodnienia z:

- MOPS w Katowicach

- Wydziałem Funduszy Europejskich UM Katowice

- Wydziałem Polityki Społecznej UM Katowice

- Miejską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

- Architektem Miejskim

- Aktualnym użytkownikiem.

7. WYKONANIE EKSPERTYZY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

- wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obejmującej rozwiązania zamienne, zatwierdzonej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w formie podpisów w metrykach rysunków                         i podpisu części opisowej.

- uzgodnienie dotyczące urządzeń przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego - hydranty zewnętrzne (należy mapę zasadniczą z uzbrojeniem terenu przesłać do Katowickich Wodociągów S.A. w celu zaznaczenia czynnych hydrantów podziemnych                           z podaniem odległości od budynku) oraz w zakresie zapewnienia dróg pożarowych wokół budynku.

- w przypadku zaistnienia rozwiązań zamiennych należy wykonaną ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 14 w Katowicach uzgodnić ze Śląskim Komendantem Wojewódzkiej PSP w Katowicach na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla lokalu użytkowego.

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach należy ująć w dokumentacji technicznej.

8. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Wykonaną dokumentację techniczną na wykonanie prac adaptacyjnych i przebudowy oraz dobudowy windy zewnętrznej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmianę sposobu użytkowania należy zatwierdzić przez Rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych              w zakresie wszystkich branż: architektury i konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych (zatwierdzające podpisy i pieczątki należy umieścić na wszystkich rzutach).

Wszystkie uwagi i zalecenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych należy ująć w dokumentacji technicznej.

9. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DS. HIGIENICZNO - SANITARNYCH

Wykonaną dokumentację techniczną dla lokalu użytkowego, zlokalizowanego w parterze budynku należy zatwierdzić przez Rzeczoznawcę ds. higieniczno – sanitarnych w zakresie wszystkich branż: architektury i konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych (zatwierdzające podpisy i pieczątki należy umieścić na wszystkich rzutach).

Wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w uzgodnieniach projektu przez Rzeczoznawcę ds. higieniczno - sanitarnych należy ująć                            w dokumentacji technicznej.

10.  UZYSKANIE ZGODY MZUiM W KATOWICACH

Należy uzyskać zgodę na:

- ustawienie rusztowań

- wykonanie robót budowlanych

- rozbudowę strefy wejściowej z budową windy zewnętrznej i pochylni zewnętrznej

- remont i prace adaptacyjne

- budowę zadaszonej osłony śmietnikowej

- remont otoczenia od strony północnej.

11. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH

Projektant uzyska niezbędne uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach między innymi dla:

- projektowanej rozbudowy strefy wejściowej

- remontu i prac adaptacyjnych

- projektowanej windy i pochylni zewnętrznej

- zamiany okna na drzwi wejściowe

- wymiany okien

- wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

- programi konserwatorskiego (sztukaterie itd.)

- czyszczenia elewacji od strony północnej

- zadaszenia nad wejściem do lokalu użytkowego

- projektowanych przewodów wentylacji grawitacyjnej z funkcją mechaniczną (ponad dachem przewody należy murować                       z cegły klinkierowej) lub dla zewnętrznej lokalizacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej.

12.  ZGODĘ NA TRWAŁE ZAJĘCIE DZIAŁKI – UZGODNIENIE Z MZUiM (WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ                            I DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH)

Należy uzyskać zgodę na trwałe zajęcie działki związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia ścian fundamentowych (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów).

13.  UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

14.  UZSKANIE UZGODNIEŃ ZUDP W KATOWICACH DLA PROJEKTOWANEJ WINDY ZEWNĘTRZNEJ I POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ

Projektant dokona niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez ZUDP                                    w Katowicach dla projektowaniej rozbudowy strefy wejściowej budynku wraz z budową windy zewnetrznej, budowy zadaszonej osłony śmietnikowej, budowy pochylni zewnętrznej (MZUiM, Katowickie Wodociągi S.A., Tauron ZE S.A., Tauron Ciepło S.A., PSG Sp. z o.o., Telekomunikacja Polską S.A., OUG itd.).

15. UZYSKANIE UZGODNIENIA PROJEKTU PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSTEKTORA SANITARNEGO

Projektant uzyska zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zmniejszenie normatywnej odległości od działki sąsiedniej oraz od okien budynku dla usytuowania zadaszonej osłony śmietnikowej.

16. WYKONANIE OPINII KOMINIARSKIEJ

Należy sporzadzić inwentaryzację wszystkich przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych i spalinowych) wraz z opinią kominiarską dla całego budynku, wykonaną przez osobę uprawnioną.

17. UZYSKANIE DECYZJI NA WYCIĘCIE LUB PRZESADZENIE DRZEW

Projektant uzyska uzgodnienie i decyzję Wydziału Kształtowania Środowiska UM w Katowicach na wycięcie lub przesadzenie 2 szt drzew, kolidujacych z wykonaniem izolacji pionowej i ocieplenia ścian fundamentowych od strony zachodniej.

18. UZYSKANIE EWENTUALNEGO ODSTĘPSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

19. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności                       z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                  w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

20. W celu wykluczenia kolizji, projektowane instalacje branży sanitarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej nanosić na projekcie branży budowlanej.

21. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki i odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia                              z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                               w Katowicach oraz wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę                            i uzyskać pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku, uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych. Wszystkie te czynności należy ująć                   w cenie ofertowej.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Rysunki ze szczegółami wykonawczymi, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót budowlanych w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych                                     i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określić przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Należy ująć zalecenia zawarte w ocenie technicznej elementów budynku.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych                  i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawą z dn. 7.07.94 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity ( Dz. U. nr 156/2006 r.,  poz. 1118 , Dz. U. nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami , art. 34 ust. 6 pkt 1)

- Ustawą z dnia 27.03.03 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. nr 80/03, poz. 717 z późn. zmianami)

- Ustawą z dnia 29.01.04 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19/04, poz. 177).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072).

- Ustawą z dn. 09.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z dnia 12.03.2009 r. ( Dz. U. nr 75/02, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r. z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 119, poz. 998).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.401).

- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r., nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz 1389).

- Innymi przedmiotowymi obowiązującymi.

KOMPLETNA USŁUGA PROJEKTOWA SKŁADA SIĘ Z:

- Studium Wykonalności, sporządzonego w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy.

- Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, obejmującego roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości 7 egzemplarzy (zgodnie z § 3 ust.2 umowy), z których 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

- Przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane                                        i niekwalifikowane, sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy.

- Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane                                       i niekwalifikowane, sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy.

- Kosztorysu inwestorskiego z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane, sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej roboty budowlane kwalifikowane                                    i niekwalifikowane, sporządzonej w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy.

- Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:

- w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego

- w wersji plików pdf.

Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA (wersja max.4.29) w formacie ATH.

Ad. 2)   Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową

|  | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI |
| --- | --- |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ DLA BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH |

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

I. Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

- dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją              o pozwoleniu na budowę,

- dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót,

- sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających, objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

- dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z dokumentacją projektową,

- sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                         z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót,                           w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji,

- opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

II. Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

- opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją projektową,

- prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji,

- wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

- przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy                           w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności                        z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami.

III. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

- W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych ze względu na:

  - brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

  - zmiany obowiązującego prawa,

  - pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii.

IV. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu) na następujących warunkach:

- Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny

ZAMAWIAJĄCY:				 WYKONAWCA: