Załącznik nr 1 do umowy nr

z dnia  ...............................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA NAPRAWĘ ŚCIAN SZKIELETOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZY UL. KOLISTEJ 22 W KATOWICACH

Opracowanie dotyczy robót budowlanych na działce nr 3457/55 , karta mapy 2 obręb: Mysłowice Las,  własności Miasta Katowice.

Opis budynku przy ul. Kolistej 22.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny wybudowany został w 2002r. Wchodzi w skład zespołu trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną z garażami, parter i dwa piętra mieszkalne oraz ostatnią kondygnację stanowiącą nadbudowę z drewnianym dachem o konstrukcji skrzyniowej, pokrytą powłoką PCV. Konstrukcja budynku mieszana: ścianowo- szkieletowa. Fundamenty żelbetowe, płyta fundamentowa wykonana na warstwie poślizgowej z geosyntetyków. Ściany części nadziemnej, zewnętrzne wykonane z pustaków gazobetonowych. Fragmenty ściany zewnętrznej północnej i południowej zbudowane ze szkieletu drewnianego ocieplonego wełną mineralną. Stropy monolityczne żelbetowe. Klatka schodowa wykonana w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Stolarka okienna wykonana z PCV. Wykończenie wewnątrz pomieszczeń - na ścianach tynk gipsowy, podłogi - płytki ceramiczne (aneks kuchenny i łazienki), panele podłogowe (pokoje mieszkalne).

Liczba mieszkań - 23

Powierzchnia mieszkań  - 1 375,90 m2

Kubatura budynku - 4 830 m3

Zamawiający posiada Ekspertyzę techniczną ustalającą przyczyny zalewania lokalu mieszkalnego nr 12 i 18  przy ul. Kolistej 22 w Katowicach ze stycznia 2012r. wykonaną przez BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych.

W Archiwum Miasta przy ul. Francuskiej 70 znajduje się projekt architektoniczno- budowlany zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Katowicach - Giszowcu przy ul. Kolistej wykonany przez ESPRIT Studio S.C. Pracownia architektoniczna 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 29-31.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na naprawę ściany północnej i południowej wykonanej jako szkielet drewniany ocieplony wełną mineralną wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| Temat opracowania | Koszt w PLN netto | Koszt w PLN brutto |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja techniczna na naprawę ściany północnej i południowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kolistej 22 w Katowicach. |  |  |
| A. Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, inwentaryzacją, termowizją i ocena stanu technicznego. |  |  |
| B. Przedmiar robót. |  |  |
| C. Kosztorys inwestorski. |  |  |
| D. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |  |
| RAZEM: A. + B. + C. + D. |  |  |

Należy uzyskać decyzję administracyjną (pozwolenie na budowę) dla robót budowlanych na naprawę ścian  budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 22 w Katowicach.

Sporządzić wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego, złożyć w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego i uzyskać decyzję o pozwoleniu budowlanym.

Ad. A. Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi , inwentaryzacją, termowizją

i oceną stanu technicznego.

Inwentaryzacja budowlaną dla potrzeb projektowania.

Zakres opracowania obejmuje:

-  dokonanie oględzin budynku , w szczególności elewacji , w tym ściany północnej i południowej,

tarasów ,dachu, mieszkań,

-  wykonanie  pomiarów z natury,

- wykonanie  dokumentacji  fotograficznej elementów budynku i mieszkań objętych robotami. Należy  wykonać dokumentację fotograficzną wykończenia mieszkań i wyposażenia w urządzenia (dotyczy pomieszczeń i ścian przylegających do ściany północnej i południowej) oraz powstałych zniszczeń w budynku i w mieszkaniach, po występujących przeciekach.  Załączyć kolorowe zdjęcia do wszystkich egzemplarzy.

Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1: 50 (rzuty  dachu, kondygnacji mieszkalnych, rysunki elewacji).

Wykonać opis techniczny stanu istniejącego.

Inwentaryzacja budowlana (architektoniczno- konstrukcyjna) powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.

Zinwentaryzować występujące instalacje i urządzenia sanitarne, grzejniki,  instalację elektryczną z osprzętem

w zakresie potrzebnym do wykonania projektu, z odpowiednim wymiarowaniem i opisaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny.

Badania termowizyjne z oceną stanu technicznego.

Celem termowizji będzie  przeprowadzenie od zewnątrz wizualizacji termalnej powierzchni przegród zewnętrznych ściany północnej i południowej,  zbudowanych  ze szkieletu drewnianego ocieplonego wełną mineralną i  identyfikacja miejsc o osłabionej izolacyjności cieplnej oraz stwierdzenie ich rozległości w obydwu ścianach.

Wyniki z termowizji, określające zakres  występowania  zawilgocenia, będą  stanowiły podstawę dla uszczegółowienia  zakresu prac dla ścian zewnętrznych północnej i południowej

zbudowanych ze szkieletu drewnianego ocieplonego wełną mineralną.

Na podstawie termowizji i dokonanych oględzin wykonać ocenę koniecznego zakresu dla ścian zewnętrznych i mieszkań w celu przywrócenia ich do stanu sprzed remontu.

Należy przedstawić zakres, która ściana i w jakim stopniu ma podlegać wymianie i czy konieczne jest wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych (dla ściany północnej i południowej)

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację i termowizję przedstawić Zamawiającemu,

w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi

Należy sporządzić projekt budowlany w oparciu o:

- ekspertyzę techniczną ze stycznia 2012r.,

- projekt budowlany archiwalny,

- inwentaryzację budowlaną dla potrzeb projektowania,

- badania termowizyjne , wykonane przez wykonawcę na własny koszt.

- ocenę stanu technicznego.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w budynku obejmuje m.in.:

- wymianę zawilgoconych i zdegradowanych elementów ściany szkieletowej,

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej oraz rynny i rury spustowej na

ścianie północnej i południowej, po jej rekonstrukcji,

- wykonanie prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z tarasu do rynien i rur

spustowych (założenie dodatkowego orynnowania),

- wykonanie demontażu i ponownego montażu okien i drzwi PCW lub montaż nowych (w przypadku deformacji)

- osuszenie ściany z gazobetonu,

- naprawę uszkodzeń tynków elewacji ,

- wykonanie powtórnego badania poziomu wilgoci murów (po usunięciu przyczyn zalań),

- wykonanie naturalnego lub sztucznego osuszenia ścian,

- przeprowadzenie deratyzacji na ścianach zewnętrznych,

- ujednolicenie elewacji pn i pd poprzez nałożenie warstwy tynku cienkowarstwowego oraz pomalowanie farbą elewacyjną silikatową,

- sprawdzenie drożności rury spustowej (z uwagi na widoczne w podcieniach, w poziomie przyziemia zalania)

- sprawdzenie spadków w wewnętrznych korytach dachowych, odprowadzających wodę

deszczową (w przypadku stwierdzenia nienależnych spadków koryt wykonać geodezyjne pomiary pionowości całego budynku).

- usunięcie przyczyn zalań i zawilgoceń od strony wewnętrznej w mieszkaniach,

- usunięcie tynków gipsowych, zdemontowanie paneli podłogowych z warstwami podpodłogowymi,

- odtworzenie ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach z remontowanymi ścianami (demontaż grzejników, zabezpieczenie przewodów podłączeniowych, ewentualne odcięcie pionów a po rekonstrukcji ścian zewnętrznych przywrócenie instalacji ogrzewania- montaż grzejników i podłączenie do instalacji),

- odtworzenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- wykonanie odgrzybienia ścian, sufitów i stropów,

- wykonanie osuszenia ścian, sufitów, podłoży i podłóg,

- wykonanie zabezpieczenia antygrzybicznego stropów,

- wykończenie  ścian i sufitów w postaci tynków renowacyjnych, wykonanie malowania, uzupełnienie podłoży, ocieplenia ze styropianu, odtworzenie wykończenia zgodnie z przyjętym standardem.

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi ma zawierać m.in.:

- rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji, architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych, na podstawie

wykonanych niezbędnych obliczeń koniecznych elementów konstrukcyjnych, niezbędne rzuty kondygnacji, przekroje,

rzuty elewacji z pełnym wymiarowaniem, w skali 1:50,

- detale i rysunki wykonawcze dla przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wszystkich branż,

- detale i rysunki wykonawcze: elementów remontowanego tarasu, montażu obróbek blacharskich

oraz rynien, rur spustowych, parapetów, szczegóły osadzenia stolarki,

- szczegóły wykonawcze dla ścian,  (szczegółowe rzuty z zaznaczonymi i pokazanymi przekrojami,  z zestawieniem stali jeżeli będzie występowało),

- zamieścić wszystkie konieczne rozwiązania projektowe wynikające z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- opis przyjętych technologii,

- rozwiązania materiałowe (uzgodnić z Zamawiającym),

- zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych oraz kolorystyki.

Ad. B. Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Przedmiar robót opracować w podziale na ścianę północną i południową.

Ad. C. Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Ad. D. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

WYMAGANIA OGÓLNE :

- Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekt  budowlany  na wykonanie naprawy ścian szkieletowych z robotami towarzyszącymi  budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 22  w Katowicach  wraz z rysunkami wykonawczymi przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być wykonane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich branż robót niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgadniać z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania konkursowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4 umowy.

- Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- Projekt budowlany  na wykonanie naprawy ścian szkieletowych z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 22  w Katowicach   wraz z rysunkami wykonawczymi  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz. 177).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacja projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o dostępie o informacji o środowisku i jego ochronie oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

- Dokumentację projektową należy sporządzić w ilości:

- 6 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z rysunkami wykonawczymi, inwentaryzacją, termowizją i oceną techniczną na wykonanie naprawy ścian szkieletowych z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Kolistej 22  w Katowicach, w trwałej i czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej w ilości  4 szt.,  4 egzemplarze projektu budowlanego oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4 w sposób introligatorski, uniemożliwiający dekompletację.

- 4 egzemplarze przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wersją elektroniczną w ilości 4 szt.

Wersję elektroniczną dostarczyć w dwóch wariantach:

- w formie do odczytu (pdf)

- w formie plików użytych programów z zastosowaniem zapisania projektu w programie Autocad 2002.

Załącznik : 1/ Plan sytuacyjny

2/ Ekspertyza

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA: